Министерство образования Российской Федерации

Красноярская государственная архитектурно-строительная

академия

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

РЕАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

Методические указания

к практическим занятиям

для студентов специальностей 290300 -

«Промышленное и гражданское строительство»,

290500 - «Городское строительство и хозяйство»,

291000 - «Автомобильные дороги

и аэродромы"

Красноярск 1999

Министерство образования Российской Федерации Красноярская государственная архитектурно-строительная академия

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

РЕАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

Методические указания

к практическим занятиям

для студентов специальностей 290300 -

«Промышленное и гражданское строительство»,

290500 - «Городское строительство и хозяйство»,

291000 - «Автомобильные дороги

и аэродромы"

Красноярск, 1999

УДК 330.322 ББК 65.31

Экономическая эффективность реальных инвестиций. Локальная смета: Методические указания к практическим занятиям для студентов специальностей 290300 - «Промышленное и гражданское строительство», 290500 - «Городское строительство и хозяйство», 291000 - «Автомобильные дороги и аэродромы". Красноярск: КрасГАСА, 1999. 46 с.

Составили Светлана Дмитриевна Байкова

Татьяна Александровна Корнилова Ирина Владимировна Молодан Валентина Владимировна Гавриш Константин Вячеславович Желудев Ольга Аркадьевна Скопина

Печатается по решению редакционно-издательского совета академии

© Красноярская государственная архитектурно-строительная академия, 1999.

Редактор Н.А.Варфоломеева

Подписано в печать 28 12 99 . Формат 60 х 84/16. Бумага тип. № 1. Офсетная печать. Усл. печ, л. 2,88. Уч.-изд. л. 2,88. Тираж 200 экз. Заказ № 69

Отпечатано па ризографе КрасГАСА 660041, Красноярск, пр.Свободный,82.

ВВЕДЕНИЕ

Развитие отраслей народного хозяйства России в условиях переходного периода, который характеризуется инфляцией, высокой стоимостью капитала и нестабильностью налогового законодательства, затруднено. Поэтому в столь сложных экономических условиях эффективным оказалось лишь производство, основанное на использовании современных методов управления, направленных на увеличение оборачиваемости денежных средств, оптимизацию налогов, привлечение альтернативных источников финансирования.

В настоящее время качественное совершенствование строительного производства осуществляется в виде нововведений (инноваций), которые составляют основу инвестиционного процесса в условиях рынка. Инновации представляют собой новый способ удовлетворения потребностей, дающий прирост полезного эффекта, основанного на достижениях науки и техники.

Инвестиции - это процесс взаимодействия предпринимателя (инициатора проекта) и инвестора (финансиста проекта). Они направлены на создание новых и модернизацию действующих производств, освоение новейших технологий и техники, увеличение производства и получение прибыли. Часть инвестиций, которая направляется в капитальное строительство на расширенное воспроизводство основных фондов, называется капитальными вложениями.

При проектировании и строительстве новых объектов, реконструкции, расширении, техническом перевооружении действующих производств важно в полном объеме определить их сметную стоимость, в которой важное практическое значение имеет локальная смета, позволяющая определить не только стоимость проекта, но и его экономическую эффективность от использования современной техники, технологии и организации производства.

Цель этой работы - предложить глубже изучить источники финансирования капитальных вложений, инвестиций, значение инновационных процессов в современных условиях развития производства, научить рассчитывать экономическую эффективность реальных инвестиций, привить навыки составления локальной сметы в целом и отдельно по каждой части проекта.

Методические указания включают тесты, методику решения задач, решение типовых задач и задачи для самостоятельного решения, таблицы данных к программе по вариантам задач и руководство к пользованию программой на ЭВМ (см. «Основные фонды и производственные мощности. Оборотные фонды и оборотные средства предприятия»).

# ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

РЕАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

Инвестициями являются денежные средства, целевые банковские вклады, паи, акции и другие ценные бумаги, технологии, машины, оборудование, лицензии, в том числе на товарные знаки, любое другое имущество или имущественные права, интеллектуальные ценности, вкладываемые в объекты предпринимательской деятельности в целях получения прибыли и достижения положительного социального эффекта.

Инвестирование в создание и воспроизводство основных фондов осуществляется в форме капитальных вложений, в которые включаются затраты на новое строительство, реконструкцию, расширение и техническое перевооружение.

Новое строительство - это строительство новых промышленных предприятий, которое считается завершенным после ввода их на полную проектную мощность.

Расширение действующего предприятия предусматривает строительство новых или расширение действующих цехов основного и вспомогательного производства с целью увеличения производственных мощностей при наименьших капитальных затратах и в более короткие сроки по сравнению с новым строительством.

Реконструкция действующего предприятия - это полное или частичное переустройство с обновлением физически изношенного и морально устаревшего оборудования. Предусматривается увеличение производственных мощностей за счет внедрения достижений научно-технического прогресса, расширения номенклатуры и ассортимента выпускаемой продукции, повышения ее конкурентоспособности.

Техническое перевооружение - это повышение технического уровня отдельных участков производства до современных требований путем внедрения новой техники и технологий, модернизации и замены оборудования высокоэффективным, внедрение средств механизации и автоматизации в процессы производства.

Капитальные вложения состоят из следующих основных элементов:

- затрат   на  строительно-монтажные  работы   (возведение   зданий   и
сооружений,   работы   по  освоению,   подготовке  и   планировке  территории
застройки,   монтаж   технологического,   энергетического   и   других   видов
оборудования);

- затрат   на   приобретение   машин,   механизмов,   инструментов   и
инвентаря сроком службы не менее одного года и стоимостью свыше 1000
рублей за единицу;

- прочие    инвестиционные   затраты,   в   том    числе:    на    проектно-
изыскательскую      деятельность;      содержание      дирекции       строящегося

предприятия и технического надзора; подготовку и переподготовку эксплуатационных кадров; на патентование и приобретение лицензий, результатов НИОКР, услуг ноу-хау; капитальные вложения в прирост оборотных средств и др.

Структура капитальных вложении подразделяется на отраслевую, территориальную, технологическую, воспроизводственную и по формам собственности. Отраслевая структура предусматривает распределение капитальных вложений по отраслям народного хозяйства. Технологическая структура капитальных вложений - это распределение их между основными составными элементами: затратами на строительно-монтажные работы, стоимостью оборудования, машин, механизмов, инструментов и прочими капитальными работами и затратами. Увеличение удельного веса капитальных вложений на приобретение активной части основных производственных фондов отражает прогрессивность их технологической структуры, которая существенно влияет на их эффективность. Структура капитальных вложений отражает распределение их по формам воспроизводства основных фондов (на новое строительство, реконструкцию, расширение, техническое перевооружение, модернизацию действующих предприятий). Территориальная структура капитальных вложений - это распределение их по экономическим районам страны. Ее формирование направлено на обеспечение ускоренного развития отраслей восточных районов России и регионов, перспективных для развития добывающей промышленности.

По формам собственности структура капитальных вложений предусматривает распределение их по государственным, арендным, акционерным и другим коллективным предприятиям, кооперативам и т.п. Это государственная, муниципальная, смешанная российская, частная, смешанная, с иностранным участием.

Так как инвестиции ограничены, предприниматели, экономисты, финансисты, инженеры сталкиваются с задачами выгодного распределения и более эффективного их использования. Лица, принимающие решения и оценивающие их последствия, должны владеть основными понятиями и методами практических инвестиционных расчетов. Эффективность инвестиционного проекта характеризуется системой показателей, отражающих отношение затрат и результатов применительно к интересам его участников.

В процессе анализа инвестиций в различные проекты необходимо выполнение следующих правил:

- Обеспечение  многовариантности  технических  и  организационных
решений. При отсутствии выбора варианта редко удается найти оптимальное
решение.

- Сопоставимость  вариантов  расчета.   При  отсутствии   возможности
сравнения   различных   вариантов   на   основе   единой   системы   параметров,
показателей    определение среди них оптимального невозможно.

Тесы

Укажите правильный вариант ответа.

1.	К инвестициям в промышленности могут быть отнесены:

а)	денежные средства, целевые банковские вклады;

б)	акции, облигации и другие ценные бумаги;

в)	ноу-хау, опыт и прочие интеллектуальные ценности;

г)	права пользования землей и другими природными ресурсами.

2.	Можно ли назвать источником финансирования капитальных вложений:

а)	прибыль (доход) предприятий;

б)	кредиты банков;

в)	амортизационные отчисления;

г)	себестоимость продукции;

д)	средства государственного (местного) бюджета.

3.	Капитальные вложения - это:

а)	часть инвестиций, направленных в капитальное строительство на
расширенное воспроизводство основных фондов;

б)	совокупность затрат материальных, трудовых и денежных ресурсов,
вкладываемых в основные фонды;

в)	вложения в прирост оборотных средств и вложения, связанные с
повышением качества рабочей силы;

г)	косвенные расходы.

4.	Капитальные вложения используются на следующее:

а)	приобретение   оборудования   и   других   материально-технических
ресурсов;

б)	проведение проектно-изыскательских работ;

в)	покрытие износа основных фондов, их расширенное воспроизводство;

г)	амортизацию.

5.	Удельные капитальные вложения характеризуют:

а)	размер капитальных вложений, приходящийся на единицу вводимой
мощности;

б)	прирост продукции в стоимостном выражении;

в)	размер капитальных вложений, приходящийся на единицу годового
объема продукции.

6.	Капитальные вложения состоят из следующих основных элементов:

а)	затрат     на     строительно-монтажные     работы,     реконструкцию,
техническое перевооружение;

б)	затрат на приобретение различных машин, механизмов, инструментов
и инвентаря сроком службы не менее одного года;

в)	затрат на повышение уровня механизации и автоматизации;

г)	капитальных        работ    и    затрат    на    проектно-изыскательскую деятельность, подготовку и переподготовку кадров

7.	Дисконтирование - это процесс:

а)	приведения сегодняшней суммы к заданному моменту в будущем;

б)	приведения будущих доходов к сегодняшнему моменту времени.

8.	Значение внутренней нормы доходности, при которой проект можно считать
привлекательным, должно быть:

а)	равно нулю;

б)	меньше ставки по долгосрочным банковским кредитам;

в)	больше ставки по долгосрочным банковским кредитам на некоторую
величину с учетом риска проекта.

9.	Риск проекта характеризуют показатели:

а)	период окупаемости;

б)	простая норма прибыли;

в)	внутренняя норма доходности;

г)	чистый дисконтированный доход.

## Методика решения задач

Укрупненный расчет планируемого объема капитальных вложений по отрасли (предприятию) определяется так.

Абсолютная экономическая эффективность капитальных вложений по народному хозяйству в целом, его отраслям, экономическим районам:

Эа=ΔНДК

где НД- прирост национального дохода; К - капитальные вложения за соответствующий период, вызвавшие этот прирост.

Абсолютная экономическая. эффективность капитальных вложений в увеличение производственных мощностей (за счет расширения, реконструкции и технического перевооружения предприятия) рассчитывается исходя из прироста чистой прибыли на 1 руб. капитальных вложений:

Эп.м.=ΔПКп.м.

где ЛЯ- прирост чистой прибыли, которая определяется как разница между чистой прибылью, полученной в результате увеличения производственной мощности, и чистой прибылью, полученной в предшествующем году; Kп.м -капитальные вложения, направленные на увеличение действующих производственных мощностей.

Если при оценке эффективности капитальных вложений снижается себестоимость продукции, то абсолютная эффективность:

Эs=Σкi=1Sбi−SнiBнiКн.м.

где S6I SHi - себестоимость единицы /-и номенклатуры выпускаемой продукции по базовому и новому вариантам; Bнi - годовой объем продукции в новом варианте в результате увеличения производственной мощности предприятия.

Сравнительная экономическая эффективность предусматривает рассмотрение различных вариантов решения и выбор наиболее экономичного варианта:

Если в рассматриваемых вариантах различны капитальные вложения и себестоимость, то их эффективность следует определять по сроку окупаемости или коэффициенту эффективности.

Срок окупаемости - это период, за который дополнительные капитальные вложения должны быть возмещены за счет экономии от снижения себестоимости продукции:

Тр=К2−К1S1−S2Bн

где К1, К2 - капитальные вложения соответственно по первому и второму вариантам; S1, S2 - себестоимость продукции соответственно по первому и второму   вариантам; Bнi-   годовой   объем   продукции   по   капиталоемкому варианту.

Срок окупаемости может быть рассчитан отношением капитальных вложений к чистой прибыли (той части прибыли, которая остается в распоряжении предприятия), полученной в результате этих капитальных вложений:

Тр=КΔП

Коэффициент экономической эффективности капитальных вложений -это показатель, который характеризует экономию, приходящуюся на 1 руб. дополнительных капитальных вложений:

Ер=S1−S2BнК2−К1=Эs−BнΔК

Расчетные показатели Тр и Ер сопоставляются с нормативными Тн и Ен. Капиталоемкий вариант будет более экономически эффективным, если Ер > Ен или Тр < Тн. Для промышленного предприятия при финансировании

капитальных вложений за счет собственных средств за нормативный коэффициент принимается уровень чистой рентабельности. Если капитальные вложения осуществляются за счет кредита, то экономичным считается вариант с наименьшим сроком окупаемости, рассчитанным по методу нарастающего итога чистой прибыли.

При использовании показателей сравнительной экономической эффективности возникают следующие трудности:

а)	при   наличии   нескольких   вариантов   сложно   выбрать   наиболее экономичный из-за многообразия расчетов;

б)	из двух вариантов выбирается тот, у которого наименьший срок окупаемости, но в пределах норматива.

На практике может возникнуть ситуация, при которой период эксплуатации техники меньше расчетного срока окупаемости. Следовательно, при внедрении новых технических средств период их эксплуатации Тэк должен быть не меньше нормативного срока окупаемости: Тэк≥Тн≥Тр

Выбор экономичного варианта новой техники по сроку окупаемости может быть неоправданным в тех случаях, когда более капиталоемкие варианты обеспечивают высокую прибыль за пределами нормативного срока окупаемости. Например, внедрение новой техники с повышенной долговечностью.

В этом случае целесообразно использовать метод приведенных затрат, по которому критерием эффективности варианта являются наименьшие затраты труда на производство продукции, определяемые с учетом приведения единовременных затрат к текущим с помощью коэффициентов сравнительной эффективности. Из множества рассматриваемых вариантов экономичным является тот, у которого приведенные затраты будут минимальными:

Зпр.ивi=Si+EнКн→min

где Зприв - приведенные затраты i-го варианта; Si - себестоимость i-го варианта; Ен- нормативный коэффициент экономической эффективности капитальных вложений; Ki - капитальные вложения  i-го варианта.

Для упрощения расчетов показателей сравнительной экономической
эффективности капитальных вложений при несопоставимости объемов
производства можно использовать удельные капитальные и эксплуатационные расходы, т.е. определить капитальные вложения и себестоимость на единицу произведенного изделия:

КУДк=КiBi;КУДs=SiBi

Показатели эффективности инвестиций с дисконтированием.

Чистый дисконтированный доход (интегральный эффект)

ЧДД=ΣТt=0Pt−Зt11+Et,

где Т - период расчета; Д- результаты, достигаемые на шаге расчета t; 3t- затраты, осуществляемые на том же шаге; Е - норма дисконта (средняя процентная ставка).

На   практике   часто   пользуются   модифицированной   формулой   для определения ЧДД. Для этого из состава 3t исключают инвестиции Кt.

ЧДД=Σtкt=th+1Pt−Зt+1+Etр−t−Σtрt=tнКt1+Etр−t,

где tн,tк- начальный и конечный год расчетного периода; tp - расчетный год, предшествующий началу выпуска продукции на новой технической основе; 3t+- затраты на шаге t без включения инвестиций Кt

Условие эффективности инвестиционного проекта        ЧДД>0.

Индекс доходности

ИД=1КPt−Зt+1+E−t,

где К=ΣTt=0Кt1+Et.

Условие эффективности инвестиционного проекта ИД>1.

Внутренняя норма доходности (ВНД) представляет собой норму дисконта Евн , при которой величина приведенных эффектов равна приведенным капиталовложениям   (инвестициям),   т.е. Евн(ВНД}  является решением уравнения

ΣTt=0Pt−Зt+1+Eвнt=ΣTt=0Kt1+Eвнt.

Условие эффективности инвестиций - ЕВН >ЕН, где Ен - требуемая инвестором норма дохода на капитал.

Типовые задачи

1. Определить абсолютную экономическую эффективность капитальных вложений в строительство нового завода, если по данным инвестиционного проекта они составили 42 млн руб.

Дано: годовая программа выпуска 4 изделий по заводу составляет 10 тыс. шт., в т.ч.: U1=5 тыс. шт., U2=2,5 тыс. шт., U3=1,5 тыс. шт., U4=l тыс. шт. Оптовая цена Ц1=4 тыс. руб.,  Ц2=6 тыс. руб., Цз=8 тыс. руб., Ц4=13 тыс. руб. Остальные данные см. по табл. 1.

Таблица I

| Изделие | Полная себестоимость единицы, тыс. руб. | Суммарная величина налога с учетом действующих льгот, доли единицы, кн |
| --- | --- | --- |
| U1 | 3,3 | 0,4 |
| U2 | 4,8 | 0,3 |
| U3 | 6,2 | 0,25 |
| U4 | 10,2 | 0,22 |

Решение

Валовая продукция

Впр=4,0*5000+6,0*2500+8,0*1500+13,0*1000=60 млн руб.

Валовая прибыль

Пвал =  Впр-Sполн =60-48=12 МЛН руб.

Чистая прибыль

Пч=Пвал.( 1 -Кн)=3,5( 1 -0,4)+3,0( 1 -0,3)+2,7( 1 -0,25)+28( 1 -0,220)=8,4 млн руб.

Абсолютная экономическая  эффективность  капитальных  вложений  в строительство нового промышленного предприятия составит:

Эп.м.=ПчКстр=8,442=0,2руб.руб.

2. Определить экономический эффект от применения двух автоматов «Оргтекст» для оптимизации процесса документирования.

Исходные данные: общий тираж типовых документов 151272 шт. в год. До внедрения капитальные затраты отсутствовали. Время на составление и изготовление документа на пишущей машинке - 0,41 час, месячная заработная плата - 144 руб./мес. Количество рабочих часов в год 2080. После внедрения капитальные затраты (стоимость 2 автоматов с приставкой) - 53600 руб. Затраты на техническое обслуживание автомата - 2680 руб. в год. Время на изготовление - 0,04 час, заработная плата оператора - 220 руб., амортизация -12 % в год, расход бабин и перфоленты 120 шт. по 90 коп. каждая, силовая электроэнергия в год - 2280 кВт-ч по 2,5 коп. за 1 кВт-ч.

Решение

А. Затраты на составление документов без применения автоматов

Время, необходимое для составления всей документации в год:

Тд = 0,41*151272 = 62021 час.

Требуемое количество сотрудников:

m=620212080=30чел.

Затраты на заработную плату в год:

SЗП2 =144*0,12*30 = 51840руб.

Приведенные затраты составляют:

. З1=S1+EнK1=51840+0.15⋅0=51480руб

Б. Затраты на составление документации с применением автоматов. Капитальные вложения на внедрение автоматов с приставкой 53600 руб.

Расходы на заработную плату операторам в год:

а)	время,    необходимое    на    составление    документации  за    год:
Тд = 0,04*151272 = 6050 час

б)	количество операторов:

m=60502080=3чел.

Годовая заработная плата операторов:

SЗП =220*12*3 = 7920 руб.

В. Амортизационные отчисления в год 12 %.

Saм = 53600* 0,12 = 6432 руб.

Затраты на материалы (12 шт. по 90 коп. в год)

Sм = 0,9.120 = 108 руб.

Затраты на силовую энергию (2280 кВт-ч по 2,5 коп.)

Sэ =0,025*2280 = 57 руб.

Г. Общая сумма текущих затрат в год:

S2 = 7920+6432+2680+108+57 = 17197 руб.

Д. Приведенные затраты при внедрении:

3 = S2+EHK2 = 17197+0,15*53600 = 25173 руб.

Ж. Сумма экономического эффекта в год:

Эг = 31 -32 =51840-25173=26067 руб.

Срок окупаемости

T0=K2−K1З1−З2=К2−К1ЭГ=5360026067=2,1года

Тн = 6,7 Года

3. В производство внедряется новый агрегат по упаковке тары. Определите экономический эффект от использования данного агрегата, если известны данные о результатах и затратах по годам (см. табл. 2).

Таблица 2

| Показатели | Годы расчетного периода |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Результаты Р, тыс.руб. | 14260 | 15812 | 16662 | 18750 | 26250 | 28750 |
| Затраты 3, тыс.руб. | 996 | 4233 | 10213 | 18140 | 18396 | 20148 |
| Коэффициент дисконтирования при ставке дисконта 10 % | 0,9091 | 0,8264 | 0,7513 | 0,683 | 0,6209 | 0,5645 |

Решение

Находим дисконтированные результаты и дисконтированные затраты по годам расчетного периода

А. Д=Σ6t=1Дt1+E−t=83883.3тыс.руб.

Б.З=Σ6t=1Зt1+E−t=47261,8тыс.руб.

В. Экономический эффект (чистый дисконтированный доход):

ЧДД =Д - 3 =36621,5 тыс.руб.

Г. Продукция кондитерской фабрики «Тортилла» пользуется большим спросом. Это дает возможность руководству рассматривать проект расширения производства за счет выпуска новой продукции.

Реализация проекта потребует:

А. Дополнительных инвестиций на приобретение дополнительной линии, стоимость которой составит 100000 ден.сд.; увеличение оборотного капитала на 20000 ден.сд.

Б. Увеличения эксплуатационных затрат: для найма дополнительного персонала по обслуживанию новой линии (расходы на оплату труда рабочих в первый год составят 40000 ден.ед., увеличение 2000 ден.сд. ежегодно); приобретения исходного сырья для производства дополнительного количества кондитерских изделий (стоимость его составит в первый год 50000 ден.ед., увеличение 5000 ден.ед. ежегодно); другие дополнительные ежегодные затраты составят 2000 ден.ед.

Объем реализации новой продукции составит в 1-й год - 32000, во 2-й -32000, в 3-й - 34000, в 4-й - ЗЗООО и в 5-й - 30000 шт. изделий. Цена реализации продукции составит в первый год 5 ден.ед./шт. и будет ежегодно увеличиваться на 0,5 ден.ед. Продолжительность жизненного цикла проекта определяется сроком эксплуатации оборудования и составляет 5 лет. Амортизация производится равными долями в течение срока службы оборудования. Его рыночная стоимость через 5 лет составит 10 % от первоначальной, а затраты на ликвидацию - 5 % от рыночной. Для приобретения оборудования потребуется взять долгосрочный кредит, равный его стоимости, под 23 % годовых сроком на 5 лет. Возврат основной суммы равными долями, начиная со второго года (производится в конце года). Норма дохода на капитал для подобного проекта равна 20 % (для упрощения расчетов *се платежи относят на конец соответствующего года). Ставка налога на прибыль принимается равной 38 %.

Определить основной показатель эффективности проекта - чистый дисконтированный доход. Должен ли данный проект быть реализован?

Решение

Результаты инвестиционной деятельности предприятия представлены и табл. 3, операционной - в табл. 4, финансовой - в табл. 5; чистую ликвидационную стоимость оборудования определяют по табл. 6, а затем результаты инвестиционной и операционной деятельности сводят в табл. 7.

Таблица 3

| Показатели | Значение прибыли по годам прибыли по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Технологическая линия, ден.ед. | -100 |  |  |  | 6,390 |
| Прирост оборотного капитала | -20 |  |  |  |  |
| Всего инвестиций | -120 | 0 | 0 | 0 | 6,390 |

Таблица 4

| № п/п | Показатели | Значение показателей по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Объем продаж., шт. | 30000 | 32000 | 34000 | 33000 | 30000 |
| 2 | Цена, ден.ед./шт. | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
| 3 | Выручка, ден.ед. | 160000 | 176000 | 204000 | 214500 | 210000 |
| 4 | Оплата труда рабочих | 40000 | 42000 | 44000 | 46000 | 48000 |
| 5 | Исходные материалы | 50000 | 55000 | 60000 | 65000 | 70000 |
| 6 | Постоянные издержки | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 7 | Амортизация оборудования | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| 8 | Проценты по кредитам | 25000 | 25000 | 18750 | 12500 | 6250 |
| 9 | Прибыль до вычета налогов | 13,000 | 32,000 | 59,250 | 69,000 | 63,750 |
| 10 | Налог на прибыль (38%) | 4940 | 12160 | 22515 | 26220 | 24225 |
| 11 | Проектируемый чистый доход ДОХОД | 8060 | 19840 | 36735 | 42780 | 39525 |
| 12 | Чистый приток от операций (7+11) | 28060 | 39840 | 56735 | 62780 | 59525 |

Таблица 5

| Показатели | Значение показателей по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Собственный капитал | 20 |  |  |  |  |
| Долгосрочный кредит | 100000 |  |  |  |  |
| Погашение задолженности |  | -25000 | -25000 | -25000 | -25000 |
| Сальдо финансовой деятельности | 120000 | -25000 | -25000 | -25000 | -25000 |

Таблица 6

| Показатели | Значение |
| --- | --- |
| Рыночная стоимость, ден.ед. | 10000 |
| Затраты по ликвидации | 500 |
| Операционный доход (от реализации) | 9,500 |
| Налоги (38 %) | 3610 |
| Чистая ликвидационная стоимость | 6,390 |

Таблица 7

| Показатели | Значение показателей по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Эффект от инвестиционной деятельности, ден.ед. | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 6,390 |
| Эффект от операционной деятельности, ден.ед. | 28,060 | 39,840 | 56,735 | 62,780 | 59,525 |
| Поток реальных денег | 96,940 | 39,840 | 56,735 | 62,780 | 65,915 |
| Коэффициент дисконта при ставке 20 % | 0,83 | 0,69 | 0,58 | 0,48 | 0,40 |
| Дисконтированный поток реальных денег | 76,617 | 27,667 | 33,833 | 30,276 | 29,490 |

ЧДД = -76,617+27,667+32,833+30,276+26,490 = 40,648 ден.ед. Проект имеет ЧДД>0, следовательно, может быть реализован.

Задачи для самостоятельного решения

1. Проект стоит 10 млрд. руб. Имеются варианты инвестиций (каждый рассчитан на 3 года) (табл. 8).

Таблица 8

| Вариант | Вложения по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1-й | 2-й | 3-й |
| Первый | 5 | 3 | 2 |
| Второй | 3 | 5 | 2 |
| Третий | 4 | 3 | 3 |

Выберите наиболее эффективный вариант.

Примечание:      рассматривая      альтернативные      вложения,      примените нормативный уровень доходности 6-15% годовых.

2. Разработаны три варианта изобретения на технологию производства изделия. По данным табл. 9 рассчитать наиболее эффективный.

Таблица 9

| Показатели | Варианты |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Инвестиции, тыс. руб. | 22500 | 27600 | 19700 |
| Издержки производства на одно изделие, руб. | 13600 | 14700 | 13700 |
| Годовой объем производства, тыс. шт. | 700 | 1100 | 2500 |

3. Решается вопрос о покупке оборудования стоимостью 100 тыс. ден. ед. Предполагается, что машина будет работать 5 лет. Каждый год общий приток дохода в кассу предприятия за счет ее применения 8 тыс. ден. ед.

Текущие расходы, связанные с эксплуатацией машины по годам (дополнительная энергия, затраты на ремонт, инструменты, смазку и т.п.): 1-й - 45 тыс.ден.ед., 2-й - 45 тыс.ден.ед., 3-й - 50 тыс.ден.ед., 4-й -55 тыс.ден.ед., 5-й - 60 тыс.ден.ед.

Решить вопрос о целесообразности покупки оборудования. Применить при этом метод дисконтирования. Предполагается, что учетная ставка банка 10%.

- Определить, является ли экономически целесообразным проведение механизации   труда,   если   в  результате   ее   себестоимость   выпускаемой продукции снизилась на 12 тыс.ден.ед., дополнительные капитальные затраты составили 18 тыс.ден.ед. Рассчитать экономию от проведения механизации за 1 год. Объем выпуска продукции не изменился.

- Определить экономическую эффективность и рассчитать годовую экономию  от  замены  поточной  линии  по  производству  автоматических деталей. Капитальные вложения при установке поточной линии составили 390 ден.ед., при установке автоматической - 750 ден.ед. Себестоимость единицы
продукции на поточной линии составляет 0,34 ден.ед., на автоматической - 0,29 ден.ед. Плановый объем производства 200 тыс. шт.

6.	Определить  годовую  экономию  от  выпуска модернизированных приборов, если годовой объем их производства 50 тыс. шт., дополнительные капитальные затраты составили 1800 ден.ед., себестоимость старого прибора 2 ден.ед., нового - 2,1 ден.ед., цена старого прибора 3,5 ден.ед., нового - 3,85 ден.ед.

- Объем капитальных вложений в строительство объектов производственного назначения отрасли на планируемый год составляет 220 млн. руб.
Дополнительные затраты на формирование оборотных средств отрасли в планируемом году выражаются в сумме 50 млн. руб., а прирост прибыли -55 млн. руб. Определить общую экономическую эффективность планируемых капитальных вложений в отрасль.

- Сметная стоимость строительства нового предприятия - 36 млн. руб., затраты на оборотные средства - 14 млн. руб. Стоимость годового объема продукции  в оптовых ценах  предприятия - 70 млн. руб.  Себестоимость годового выпуска продукции - 60 млн. руб. Определить коэффициент общей
эффективности капитальных вложений в новое строительство.

9.	Определить   экономию    окупаемости    затрат    на    механизацию транспортировки заготовок и брикетирования стружки в механическом цехе за 1  год, исходя из следующих данных: число вспомогательных рабочих до внедрения механизации -13, после - 6; средняя месячная заработная плата
одного  рабочего соответственно  4500 ден.ед.  и   5000 ден.ед.;  стоимость реализуемой стружки в год – 200 тыс.ден.ед. и 400 тыс.ден.ед.; мощность
электродвигателя  после  внедрения  механизации  -  30  кВт;   коэффициент загрузки двигателей по мощности - 0,7, по времени - 0,6. Количество рабочих

дней в году - 260 при двухсменной работе. Расход сжатого воздуха после внедрения механизации 50 м3 в сутки, стоимость сжатого воздуха 0,8 ден.ед. за 1 м3. Расценка за электроэнергию - 0,16 ден.ед. за 1кВтч. Затраты на механизацию - 750 тыс.ден.ед. Годовая норма амортизации в расчете на механизацию - 10 %.

- Рассчитать   экономию   от   замены   оборудования   и   внедрения многостаночного обслуживания  за   1   год  на основе следующих данных: высвобождение рабочих - 10; среднегодовая заработная плата одного рабочего с   отчислениями   на   социальное   страхование   48.000   ден.ед.;   балансовая
стоимость нового оборудования - 1500 тыс.ден.ед., старого - 1000 тыс.ден.ед.; норма амортизации старого и нового оборудования - 10 %; дополнительные затраты на электроэнергию - 40 тыс.ден.ед.

- Определить   срок   окупаемости   дополнительных    капитальных вложений и экономию от внедрения автоматической линии взамен комплекса станков за 1 год при следующих условиях: выпуск продукции в результате внедрения увеличился со 100 тыс.шт. до 150; капитальные вложения возросли
с 1 млн. ден.ед. до 2; стоимость основных материалов на единицу продукции уменьшилась на 10 ден.ед., заработная плата за 1  год с отчислениями на социальное страхование сократилась с  215.200 ден.ед. до 48.400 ден.ед.; амортизация оборудования увеличилась на 100 тыс.ден.ед., затраты на ремонт оборудования возросли на 40 тыс.ден.ед.

12.	Рассчитать экономию от внедрения в производство автоматического стенда   для   контроля   изделий    видов   А,   Б,   В,   а   также   количество высвобождаемых рабочих (по табл. 10). Контроль качества изделий в данное время осуществляется на 6 стендах.

Таблица 10

| Показатели | До внедрения | После внедрения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Стоимость одного стенда, ден. ед. | 2650 | 7000 |
| Программа выпуска изделия А, ден. ед. | 371000 | 581000 |
| Расценка для изделия А, ден. ед. | 1,11 | - |
| Трудоемкость для изделия А, мин. | 1 | - |
| Программа выпуска изделия Б, шт. | 903000 | 903000 |
| Расценка для изделия В, ден.ед. | 0,67 | - |
| Трудоемкость для изделия Б, мин. | 0,6 | - |
| Программа выпуска изделия В, шт. | 77000 | 77000 |
| Расценка для изделия В, ден.ед. | 0,67 | - |
| Трудоемкость для изделия В, мин. | 0,6 | - |
| Премия, % | 40 | - |
| Дополнительная заработная плата, % от основной заработной платы | 10 | - |

Окончание табл. 10

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Отчисления на социальное страхование, % от основной и дополнительной заработной платы | 38 |  |
| Фонд рабочего времени одного рабочего за год., час. | 2096,7 | - |
| Списание стендов, год | 2 | - |
| Списание автоматического стенда, год | - | 2 |

13.	Выбрать   наиболее   доходный   вариант   вложения   капитала   и определить сумму дополнительного чистого дохода.

Данные для расчета. Инвестор располагает капиталом в 5 млн ден.ед. и вкладывает его на депозит сроком в 2 года. При вложении капитала по 1-му варианту доход составляет 200 % годовых, по 2-му - вложение производится по кварталам. Доход начисляется из расчета 180 % годовых. Ставка налога на доходы по депозитам - 35 %.

14.Определить норму прибыли (рентабельность) проекта.

Данные для расчета. Доходы от проекта - 1000000 тыс.ден.ед., средние затраты на проект - 750000 тыс.ден.ед., ставка налога на прибыль - 32 %.

15.Рассчитать чистую текущую стоимость проекта и срок окупаемости, для сравнения ставку принять 10 %. Потоки денежных средств по годам расчетного периода приведены в табл. 11.

Таблица 11

| Показатели | Наименование года расчетного периода |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Чистые потоки денежных средств | -350 | + 100 | +100 | +100 | + 100 | +100 |

16. Сравнивают два проекта:

-	первый требует 10000 дол. первоначальных инвестиций и даст на конец первого года доход в 16500 дол.;

-	второй оценивается в 100000 дол., ожидаемый доход на конец года -115000 дол.

Ставка-10%.

Какой проект выгоднее для предприятия?

17.Выбрать наиболее оптимальный вариант развития производственного объекта (по табл. 12).

Таблица 12

| Показатели | Варианты |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Капитальные вложения К, млн руб. | 6200 | 7000 | 7400 |
| Годовые эксплуатационные расходы С, млн руб./год | 620 | 480 | 460 |

Нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений -0,12.

18. Определить наиболее оптимальный вариант увеличения выпуска продукции (по табл. 13):

1-й - за счет расширения действующего предприятия;

2-й - за счет строительства нового завода;

3-й - за счет реконструкции действующего предприятия.

Таблица 13

| Показатели | Варианты |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Капитальные вложения К, млрд. руб. | 42 | 98 | 60 |
| Эксплуатационные расходы, млрд. руб. | 80 | 70 | 73 |

Нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений -0,12.

19. Рассчитать экономический эффект за 1 год и оценить целесообразность внедрения опытно-конструкторских разработок (ОКР) по совершенствованию конструкции изделия. Длительность проведения и внедрения ОКР - 3 года, затраты в 1-й год - 18 млн. руб., 2-й - 30 млн.руб 3-й -9 млн. руб. Коэффициент приведения капитальных вложений - 0,08. Нормативный коэффициент эффективности использования капитальных вложений - 0,15, Программа за 1 год - 750 шт. Себестоимость одного изделия в базовом варианте 2364,6 тыс.руб., в новом - 2313 тыс.руб.

20.Определить экономическую эффективность от разработки автоматизированной подсистемы приспособлений агрегатных станков (АПС). Себестоимость проектирования одного ручного приспособления 72,6 тыс.руб., автоматизированного - 35,47 тыс.руб. Потребность в приспособлениях за I год 3500 шт. Дополнительные капитальные вложения -159,6 млн. руб. Затраты на разработку АПС с учетом фактора времени -66,39 млн.руб. Нормативный коэффициент эффективности использования капитальных вложений - 0,15. Нормативный коэффициент эффективности использования вычислительной техники - 0,42.

21. Сравнить два варианта строительства одного и того же объекта, осуществляемые в разные сроки и с различным порядком вложения средств:

1-й - срок строительства 3 года, общая стоимость 15 млрд. руб.; капитальные вложения равномерные - по 5 млрд. руб. в год;

2-й - срок строительства 2 года, общая стоимость 16 млрд. руб., капитальные вложения в 1-й год - 6 млрд. руб.; во 2-й - 10 млрд. руб.

22. Определить экономический эффект за 1 год от внедрения автоматической линии (АЛ) изготовления литейных форм, если капитальные вложения по базовому варианту 844800 тыс.руб., эксплуатационные расходы -

237295 тыс.руб./год; по новому варианту соответственно 657700 и 171506 тыс.руб. Производительность АЛ в год - 426465 шт.форм.

23.Определить сравнительную  экономическую эффективность   от внедрения станков с ЧПУ (данные см. в табл. 14).

Таблица 14

| # Показатели | До внедрения | После внедрения |
| --- | --- | --- |
| Капитальные вложения, тыс.руб. | 51855 | 191505 |
| Эксплуатационные расходы, тыс.руб./год | 54506 | 34392 |

24.Выбрать наиболее эффективный вариант осуществления капитальных вложений(табл. 15):

## Таблица 15

| Показатели | Варианты |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |
| Выпуск продукции в год, млн. руб. | 100 | 200 |
| Себестоимость единицы продукции, тыс.руб. | 25 | 10 |
| Капитальные вложения, млрд. руб. | 20 | 40 |

Нормативный коэффициент эффективности использования капитальных вложений - 0,15.

25. Определить наиболее эффективный вариант строительства предприятия, срок строительства 5 лет, стоимость 8 млрд. руб., распределение капитальных вложений по годам отражено в табл. 16.

Таблица 16

| Варианты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |

- Определить экономическую эффективность капитальных вложений в новое  строительство   предприятия,  если   сметная  стоимость  строительства 4,1    млрд.    руб.,    затраты    на    оборотные    средства    -    1,6    млрд.    руб., эксплуатационные расходы - 6,8 млрд. руб., валовой доход - 8 млрд. руб.

- Для строительства промышленного объекта разработано два варианта проекта (табл. 17). Нормативный коэффициент сравнительной эффективности 0,16.     Определить     наиболее     экономичный     вариант     строительства промышленного объекта.

Таблица 17

| Показатели | Варианты |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |
| Годовой объем производства, тыс.шт. | 500 | 500 |
| Капитальные вложения, тыс.руб. | 8500 | 12500 |
| Себестоимость единицы продукции, руб. | 10 | 8 |

28. Разработано два варианта проекта строительства промышленного предприятия (табл. 18). Определить наиболее экономичный.

Таблица 18

| Показатели | Варианты |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |
| Годовой объем производства, тыс.шт. | 800 | 900 |
| Капитальные вложения, тыс.руб. | 12800 | 18900 |
| Себестоимость годового объема производства продукции, тыс.руб. | 13600 | 13500 |

29. Имеется три варианта производства продукции (табл.19). Определить наиболее эффективный.

Таблица 19

| Варианты | Капитальные вложения, тыс.руб. | Себестоимость годового объема производства продукции, тыс.руб. | Годовой объем производства продукции, тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2000 | 1000 | 250 |
| 2 | 3120 | 910 | 260 |
| 3 | 3710 | 848 | 265 |

30. Определить экономический эффект от применения двух автоматов «Оргтекст» для оптимизации процесса документации (см. табл. 20). Данные задачи 30 обрабатываются с помощью компьютера.

Таблица 20

| Номер варианта | В | Tul | Sзп1 | K2 | Tu2 | Sзп2 | Nрм | Sрм | Wээ | Sээ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 151500 | 0,45 | 144 | 55200 | 0,04 | 220 | 120 | 1 | 2387 | 0,025 |
| 2 | 256434 | 0,5 | 160 | 53761 | 0,03 | 210 | 200 | 0,9 | 2543 | 0,02 |
| 3 | 153425 | 0,42 | 151 | 47459 | 0,05 | 200 | 120 | 0,58 | 2764 | 0,03 |
| 4 | 354218 | 0,45 | 160 | 38732 | 0,09 | 250 | 110 | 0,45 | 2863 | 0,028 |

Окончание табл. 20

| 1 | 2 | 3 | 4 | п 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 245176 | 0,41 | 136 | 63245 | 0,05 | 230 | 173 | 0,87 | 7643 | 0,023 |
| 6 | 145478 | 0,58 | 140 | 32746 | 0,12 | 240 | 186 | 0,79 | 2132 | 0,035 |
| 7 | 282363 | 0,29 | 150 | 28745 | 0,03 | 220 | ИО | 0,9 | 2436 | 0,023 |
| 8 | 189732 | 0,55 | 152 | 65237 | 0,08 | 270 | 136 | 0,65 | 2132 | 0,027 |
| 9 | 287356 | 0,6 | 148 | 28765 | 0,07 | 280 | 190 | 0,56 | 1643 | 0,019 |

Примечание. В - общий тираж типовых документов в год, шт./год; Tul - время на составление и изготовление документов на пишущей машинке, час; Sзпl - заработная плата за 1 месяц, руб./мес.; К2 - капитальные затраты после внедрения, руб.; Тu2 - время изготовления документов на автомате, час; Sзп2 - заработная плата оператора, руб.; Nрм - расход бабин и перфолент, шт.; Sрм - стоимость расходных материалов, руб.; Wээ - расход электроэнергии, кВт-ч.; Sээ - стоимость 1 кВт-ч, руб.

31. Определить абсолютную экономическую эффективность капитальных вложений в строительство нового завода, если по данным инвестиционного проекта они составили Кстр млн. руб. (см. табл. 21). Данные задачи 31 обрабатываются с помощью компьютера.

Таблица 21

| Номер варианта | Nвып |  |  |  | Цопт |  |  |  | Sполн |  |  |  | Кн |  |  |  | Кстр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U1 | U2 | U3 | U4 | U1 | U2 | U3 | U4 | U1 | U2 | U3 | U4 | U1 | U2 | U3 | U4 |  |
| 1 | 2 | 7 | 1,5 | 1 | 4 | 8 | 6 | 12 | 3 | 6,5 | 4,3 | 10 | 0,41 | 0,2 | 0,58 | 0,22 | 42 |
| 2 | 5 | 2 | 2,5 | 1,3 | 2 | 4 | 11 | 5 | 1,3 | 2,6 | 9,8 | 4,1 | 0,32 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 40,1 |
| 3 | 7 | 4,2 | 3,2 | 1,7 | 12 | 3 | 8 | 9 | 10 | 1,6 | 6,8 | 7,9 | 0,2 | 0,34 | 0,25 | 0,43 | 35 |
| 4 | 1,2 | 8,1 | 4,1 | 2,5 | 5 | 3,5 | 4 | 15 | 3,4 | 1,4 | 2,6 | 12 | 0,15 | 0,3 | 0,42 | 0,23 | 54 |
| 5 | 2,3 | 3 | 6,3 | 2,8 | 2,5 | 7 | 3 | 10 | 1,4 | 5,3 | 1,2 | 8,4 | 0,5 | 0,2 | 0,51 | 0,42 | 64,5 |
| 6 | 4,1 | 5 | 5 | 3 | 6,5 | 4 | 5 | 9 | 5,4 | 3,1 | 3,7 | 7,5 | 0,58 | 0,4 | 0,25 | 0,42 | 50 |
| 7 | 5,3 | 7,6 | 3 | 6 | 8 | 4 | 3 | 3,5 | 6,6 | 2,7 | 1,7 | 2,8 | 0,2 | 0,5 | 0,322 | 0,22 | 76 |
| 8 | 4 | 2,8 | 7 | 7,2 | 12 | 5 | 9 | 15 | 10 | 3,5 | 7,7 | 13 | 0,41 | 0,32 | 0,2 | 0,15 | 48 |
| 9 | 3 | 4 | 2 | 2,8 | 4 | 2 | 12 | 5 | 2,3 | 1,1 | 10 | 4,1 | 0,24 | 0,35 | 0,44 | 0,4 | 45,5 |

Примечание. Nвып - количество изделий, тыс.шт.; Цопт - оптовая цена изделий, руб.; Sполн - полная себестоимость изделий, руб.; Кн - суммарная величина налога с учетом действующих льгот, доли ед.; U1,U2,U3,U4 -изделия, выпускаемые предприятием.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

Первичным документом для определения сметной стоимости является локальная смета, составляемая по каждой части проекта: технологической, архитектурно-строительной, внутренних санитарно-технических работ, электротехнической, электроосвещения; связи и сигнализации, КИП (контрольно-измерительные приборы) и автоматике, специальных строительных работ.

При составлении локальных смет по той или иной части проекта следует произвести группировку отдельных видов работ по разделам. Например, сметы на внутренние санитарно-технические работы могут содержать разделы: холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, канализация, водосток, отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, газоснабжение. В локальных сметах на специальные строительные работы группировка может быть произведена таким образом: фундаменты под оборудование; приямки, каналы, туннели; обмуровочные работы; изоляция оборудования и трубопроводов; окраска оборудования.

Отдельно составляются локальные сметы на монтаж и приобретение технологического оборудования, монтаж технологических трубопроводов с соответствующей арматурой, монтаж технологических стальных конструкций, а также на антикоррозийные работы.

Согласно СНиП IV-16-84, локальные сметы должны определять сумму денежных средств, необходимых для осуществления данного строительства в заданные сроки.

Сметную стоимость строительных работ можно определить по формуле

Sстр=ΣEiViKн.п.,

где ΣEiVi- прямые затраты, полученные как сумма произведений единичной расценки Еi на объём Vi каждого i-гo вида работ; Кн.п.- коэффициент, учитывающий накладные расходы и плановые накопления.

Возможен и другой путь определения сметной стоимости - это сумма сметной себестоимости и плановых накоплений.

Составляя локальную смету, необходимо соблюдать следующую последовательность.

На основании исходных данных в установленную форму №4 (см. табл. 4) для всех рассматриваемых видов работ заносят наименование и объём работы (графы 3 и 4). После этот, выбрав соответствующие единичные расценки, заполняют графы 5 и 6: в числитель графы 5 записывают прямые затраты, а в знаменатель - основную заработную плоту рабочих; в числи гель графы 6 заносят затраты на эксплуатацию строительных машин, в знаменатель - заработную плату рабочих, обслуживающих ли машины. Умножив объём рассматриваемой работы (графа 4) на данные   граф 5 и 6, заносят в таблицу

полученные прямые затраты (графа 7), основную заработную плату (графа 8) и стоимость эксплуатации строительных машин, в том числе заработную плату механизаторов (числитель и знаменатель графы 9).

В числитель графы 10 вносят единичную норму затрат труда из соответствующего сборника ЕРЕР, а в знаменатель - произведение величины из графы 8 на коэффициент перехода от заработной платы к затратам труда; последний принимается равным 1,44 для земляных работ и 1,29 для всех остальных.

При составлении локальной сметы на строительные работы следует также обращать внимание на разновидности единичных расценок, помещённых в сборники ЕРЕР. Используя единичную расценку третьей группы, надо в обязательном порядке прибавить стоимость сборных конструкций из дерева и ,? металла по сборнику средних районных сметных цен на местные материалы данной области или зоны, в которых эти материалы скалькулированы по цене франко-стройплощадка.

Получив итоговую сумму всех затрат данной локальной сметы по графам 7-9 и 11, производят следующие расчёты. Начисляют накладные расходы в установленном размере (10-22%) от суммы прямых затрат (графа 7). Определяют нормативную трудоёмкость административно-хозяйственного персонала (АХП) в составе накладных расходов путём умножения накладных расходов на переводной коэффициент, равный 0,092, и заносят её в графу 11. Сметную заработную плату АХП определяют умножением накладных расходов на коэффициент, равный 0,18, и вписывают в графу 8. На сумму прямых затрат и накладных расходов начисляют 8 % плановых накоплений и проставляют их в графу 7.

Нормативная трудоёмкость отражает количество (в человеко-часах) труда рабочих, необходимое по сметным нормам на выполнение соответствующих работ; она вычисляется по формуле

T=Tп.р.+Tн.р.,

где Тп.р. и Тн.р.- нормативная трудоёмкость работ, предусматриваемая в прямых затратах и учитываемая накладными расходами.

Нормативная трудоёмкость, предусматриваемая в прямых затратах, состоит из двух слагаемых: первое - затраты труда рабочих основного производства (определяются по графе 8 ЕРЕР); второе - затраты труда Тм рабочих, занятых обслуживанием строительных машин:

Tм=ЗмК,

где Зм- заработная плата рабочих, обслуживающих машины, руб., принимается по графе 7 ЕРЕР; К - коэффициент перехода от заработной платы к затратам труда данной категории рабочих, чел.-час/руб., для земляных работ К=1,44, для прочих строительных работ К=1,29.

Нормативная трудоёмкость работ, учтённых накладными расходами:

Тн.р.= 0,092 Мн.р.,

где 0,092 - переходный коэффициент; Mн.р.- масса накладных расходом, руб., принимаемая из строки «Накладные расходы» локальной сметы. Сметная заработная плата (3):

З=Зосн+Зм+Зн.р.,

где Зосн- основная заработная плата рабочих, занятых непосредственно па строительных и монтажных работах; Зм- заработная плата рабочих, занятых управлением и обслуживанием строительных машин; Зн.р.- заработная плата работников, учтённая в накладных расходах. Показатели 3осн, и Зм определяются по данным граф 5, 7 таблицы ЕРЕР, величина Зн р рассчитывается по формуле

Зн.р.=0,18Мн.р.,

где 0,18 -доля заработной платы АХП, учитываемая в накладных расходах.

Норма накладных расходов установлена по видам работ (строительные, монтажные и специальные строительные работы) и по ведомственному признаку. Так, например, средние нормы расходов на общестроительные работы составляют для ТОО «Красноярскстрой» 20,4% (цены 1984 г.) или 16% (цены 1991 г.) от суммы сметных прямых затрат.

Плановые накопления в ценах 1984 г. (1991 г.) установлены в размере 8% (28%) от сметной себестоимости (суммы прямых затрат и накладных расходов) и составляют 7,41% (21,93%) от полной сметной стоимости строительно-монтажных работ.

В завершение подсчитывают окончательную сумму сметной стоимости строительных работ, выделяя отдельной строкой нормативную трудоёмкость, 1 сметную заработную плату и сметную стоимость, и заносят эти данные после заголовка локальной сметы.

Тесты

- Что входит в состав сметной стоимости?

- Назовите состав прямых затрат.

- Назовите состав накладных расходов.

4.	В   чём  основное  различие   между   накладными   расходами   и   прямыми затратами.

- Дайте определение себестоимости. Какие виды себестоимости вы знаете?

- В чём отличие сметной стоимости от сметной себестоимости?

- Дайте определение термина «плановые накопления».

- Дайте определение термина «прибыль».

- Дайте определение термина «рентабельность».

11.Что входит в состав сметной стоимости материалов, конструкций, изделий?

12.	Каков   порядок   составления   калькуляции   транспортных   расходом   на автомобильные перевозки?

13.	Какие виды калькуляций транспортных расходов вы знаете?

- Назовите состав работ, включаемых в калькуляцию транспортных расходов на смешанные перевозки грузов.

- Каков порядок составления калькуляции: стоимости материалов, изделий, конструкций?

- Что означает термин «франко»?

- Какие виды франко вы знаете? Чем они отличаются друг от друга?

- Назовите исходные данные, необходимые для составления калькуляции транспортных расходов на смешанные перевозки грузов?

19.	Какие  материалы  относятся   к  категории   привозных?   Что  входит  в отпускную цену привозных материалов?

- Какие материалы относятся к категории местных? Что входит в отпускную цену местных материалов?

- Что такое «закрытая» единичная расценка?

- Что такое «открытая» единичная расценка?

- Вы нашли в сборнике ЕРЕР нужную расценку; как определить – открытой или закрытой она является?

- Объясните, что означает привязка ЕРЕР к местным условиям?

25.	При  использовании  открытых  единичных  расценок для  определения стоимости строительных работ возможны два способа отражения затрат по неучтённым материалам. Назовите их.

- Какова цель составления вспомогательной таблицы?

- Назовите сметный документ, в котором отражены материальные затраты.

- В чём заключается суть любой единичной расценки?

- Какие виды наценок снабженческих и сбытовых организаций вы знаете?

Какие виды услуг они учитывают?

30.	Как   при   составлении   калькуляций   стоимости   материалов,   изделий, конструкций перейти от массы нетто к массе брутто?

31.	Что такое «локальная смета»? Чем она отличается от объектной и сводной?

32.	Перечислите    состав    глав    сводного    сметного    расчёта   стоимости строительства.

- Как определяется сметная стоимость строительства объекта?

- Что такое «договорная цена»?

35.	Что    является    основанием    для    определения    сметной    стоимости строительства?

- Какие формы сметной документации вы знаете?

- Какие виды сметных нормативов вы знаете?

Основные определения

Сметная стоимость строительно-монтажных  работ складывается  из прямых затрат, накладных расходов и плановых накоплений

Сметная себестоимость строительно-монтажных работ - это сумма прямых затрат и накладных расходов.

Прямые затраты включают: затраты на строительные материалы, изделия и конструкции; на основную заработную плату рабочих, занятых на производстве строительно-монтажных работ; на эксплуатацию строительных машин и оборудования.

Накладные расходы включают: административно-хозяйственные; на обслуживание работников строительного производства; на организацию работ на строительных площадках; прочие.

Плановые накопления - это нормативная (сметная) прибыль, необходимая для покрытия отдельных расходов строительно-монтажной организации, не входящих в себестоимость работ и являющихся нормативной (гарантированной) частью стоимости строительно-монтажных работ.

Сметная стоимость материалов (изделий, конструкций) определяется н калькуляции стоимости материалов и включает:

затраты на материалы по оптовым ценам промышленности;

наценки снабженческих и сбытовых организаций;

затраты на тару, упаковку, реквизит;

расходы на доставку материалов до стройки;

заготовительно-складские расходы.

Сметная стоимость материалов определяется по цене франко-приобъектный склад стройки (то есть поставщик несет все транспортные издержки от завода-изготовителя до склада стройки).

Франко - коммерческий термин, обозначающий, что в отпускную цену материала (изделия, конструкции) включены расходы по его погрузке и транспортировке до оговоренного пункта. Цена франке) указывается в общих указаниях сборников прейскурантов.

Виды оптовых цен:    франко-транспортные средства (ФТС); франко-вагон:. станции  отправления     (ФВСО);  франко-вагон  станции   назначения (ФВСН); франко-приобъектный склад (ФПС).

Калькуляция транспортных расходов (КТР) составляется для определения расходов по доставке материалов до приобъектных складов. Если и расстояние перевозки менее 200 км, применяется автомобильный транспорт; если оно превышает 200 км - необходимо составлять калькуляцию на смешанные перевозки (автомобильным и железнодорожным транспортом).

Каждому виду материалов соответствуют свои тарифная схема и норма загрузки вагонов и контейнеров. Ставки провозной платы за I т груш установлены в зависимости от расстояния перевозки. Предусмотрены также специальные ставки сбора за подачу вагонов под погрузку и выгружу.

Сметные цены на перевозку грузов автомобильным транспортом установлены в зависимости от класса груза и расстояния перевозки. Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы установлены по основным группам

материалов отдельно для автомобильных и железнодорожных перевозок. При составлении калькуляции транспортных расходов необходимо учитывать район строительства.

Привозные материалы - это цемент, асбоцементные изделия, рулонно-кровельные материалы, стекло, металлоизделия, сталь, металлические трубы, рельсы, материалы для сантехнических работ, круглый лес, пиломатериалы и др.

Местные материалы - это кирпич, бетонные и железобетонные изделия, черепица, камень, щебень, глина, гравий, песок, растворы, шлак, шлакоблоки, земля, деревья, материалы для дорожных работ (холодный асфальт, бордюр, брусчатка, плиты для тротуаров, асфальтобетонные и дёгтебетонные смеси) и

др.

Закрытые единичные расценки - в которых учтены все затраты, необходимые для осуществления работ: заработная плата, стоимость эксплуатации строительных машин, стоимость материалов, изделий и конструкций, включая затраты для их доставки на приобъектные склады строек. Связаны с использованием привозных материалов.

Открытые единичные расценки - это расценки, в которых учтены такие затраты, как: заработная плата, стоимость эксплуатации строительных машин, а стоимость материалов может быть учтена частично или не учтена вовсе, с учетом их доставки.

Привязка к местным условиям - это внесение в расценку поправок, отражающих местные условия. Виды поправок:

.вносимые непосредственно в расценку;

учитываемые в сметах по отдельным расчётам.

Суть привязки, применяемой для открытых единичных расценок, заключается в учёте в составе единичной расценки неучтённых местных материалов, изделий и конструкций по цене франко-строительная площадка, т.е. с учётом транспортных и заготовительных расходов.

Вспомогательная таблица необходима для исчисления дополнительных затрат по местным материалам, не учтённым в расценках.

Вывод. ЕРЕР требуют учёта местных условий строительства и вызывают необходимость составления: калькуляции транспортных расходов; калькуляции стоимости материалов; вспомогательной таблицы; каталога единичных расценок.

Методика решения задач

1.   Составить калькуляцию транспортных расходов. Форма №14 При     составлении     калькуляции     транспортных     расходов     следует пользоваться сборником сметных цен, являющемся частью I приложения    к

СНиП IV-4-82 /1/; здесь приводятся ссылки па соответствующие страницы этого сборника.

- Стоимость   автомобильных   перевозок   определяю!'   на   основании республиканских тарифов на перевозку грузов, приведённых в разделе За части 1 сборника (с. 21).

- Стоимость железнодорожных  перевозок  определяют  по  сметным ценам, приведённым в разделе 4 части 1 сборника (с.66).

3.Стоимость    погрузочно-разгрузочных    работ    при    смешанных (железнодорожных   и  автомобильных) .перевозках   в  КТР  определяют  по сметным ценам, приведённым в разделе 1 сборника (с. 3).

- Класс груза определяют по тарифной классификации, приведенной и приложении 2 сборника (с. 24).

- Поясные поправочные коэффициенты, применяемые к тарифам на перевозку  грузов  автомобильным транспортом   по  ряду территориальных районов России, определяют из прил. 1 сборника (с. 23).

6.	Поправочные   коэффициенты  на  погрузочно-разгрузочные  работы определяют из таблицы коэффициентов сборника (с. 3).

- Провозная плата за перевозку 1 т груза автотранспортом определяется в зависимости от поясных коэффициентов (с.23) и расстояния перевозки   по соответствующим таблицам сборника (с. 27-35).

- Номер тарифной схемы и весовая норма загрузки вагона определяется из табл. 1 «Тарифная классификация грузов и нормы загрузки» (с. 7).

- Провозная плата за перевозку  1 т груза повагонными отправками грузовой скоростью определяется в зависимости от расстояния перевозки но табл. 2 раздела 4 сборника (с. 80-94).

10.Стоимость подачи и уборки вагонов на подъездные пути необщего пользования на станциях отправления учитывают только по тем материалам, оптовые    цены    на    которые    установлены    франко-карьер    или    франко-транспортные средства в размере 0,4 руб. за 1 т.

Аналогичную стоимость на станциях назначения учитывают для всех материалов, поступающих по железной дороге, независимо от вида франки оптовой цены в размере 0,5 руб. за 1 т согласно общим указаниям (и. 2 .2 раздела 4 сборника, с. 67).

11.За перевозку грузов автомобилями-самосвалами на расстояние свыше 15 км устанавливается повышенная на 15% плата.

12.	Согласно п.   12 общих указаний раздела 3а сборника (с. 22) за перевозку строительных крупногабаритных грузов плата увеличивается  на 25%:

на балки, колонны, сваи, ригели и т.н. длиной от 3 до 12 м включительно;

на трубы диаметром от 600 до 2500 мм.

Плата увеличивается на 50%:

на панели и плиты перекрытий и покрытий, панели перегородок и стен длиной от 3 м;

на балки, колонны, прогоны, сваи длиной более 12 м;

на плиты длиной более 12 м или шириной более 3 м;

на трубы диаметром более 2500 мм;

на объёмные элементы (шахты лифтов, сантехнические кабины).

2. Составить калькуляцию стоимости материалов. Форма№13

При     составлении     калькуляций     стоимости     материалов следует пользоваться сборником сметных цен, являющемся частью IV приложения   к СНиП 1V-4-82 /2/.

- Отпускные цены на материалы, изделия и конструкции определяются по соответствующим прейскурантам. Например: 06-08 - на железобетонные изделия; 06-13-01 - на кирпич, известь, вяжущие гипсовые и другие местные материалы; 06-14-01 - на бетоны, растворы детали и другие изделия для строительства; 07-27-01 - на строительные детали и конструкции из дерева;
06-03 - на рулонные и кровельные материалы и др.

- Наценки снабженческих и сбытовых организаций за посреднические операции по снабжению устанавливаются в процентах от отпускной цены на материалы, изделия, конструкции. Виды наценок: транзитные - за услуги по
реализации - 0,6%; складские - за доставку товарно-материальных ценностей и содержание складов - 14%.

- Расходы на тару, упаковку, реквизит при перевозках принимаются по сметным   ценам   из   раздела   2а   сборника   /1/   (с.7);   при   перевозках автомашинами сборных бетонных и железобетонных изделий и конструкций стоимость реквизита для них принимается  равной 0,8 руб. за 1 м3 в плотном теле согласно п. 8 общих указаний раздела 2а этого же сборника.

- При исчислении транспортных расходов в калькуляции стоимость единицы массы-брутто для материалов, изделий и конструкций определяется с помощью переходных коэффициентов от массы нетто к массе брутто (см.
раздел    2а    сборника   /1/,    с.    7);    исключение    составляют   сборные    и железобетонные    изделия     и     конструкции,    для     которых    переходный коэффициент применяется только при железнодорожных перевозках (см. там- же, п.8 общих указаний).

5.	Масса   нетто   определяется   по   соответствующей   графе   таблиц прейскурантов оптовых цен на материалы, изделия, конструкции.

6.	Транспортные расходы на 1 т груза определяют по соответствующим калькуляциям транспортных расходов.

7.	Заготовительно-складские   расходы    на   оплату   труда   персонала складов, содержание материальных складов и на компенсацию потерь и порчи материалов при транспортировке и хранении принимаются: для строительных

Калькуляция стоимости материалов № 6

Таблица 1

(Форма №13)

| Наименование материалов. изделий, конструкций | Единица измерения | Наименование поставщика и место отгрузки материалов | Номер прейскуранта ,вид отпускной цены | Масса единицы измерения | Транспортные расходы на 1т груза, руб | Номер КТР | Наценка сбытовых организаций, % | На единицу измерения, руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Отпускная цена | Наценка сбытовых организаций | Стоимость тары, упаковки | Транспортные расходы | Итого сметная стоимость (ФПС) | Складские расходы | Всего сметная стоимость со складскими расходами. |
| Кирпич керамический полнотелый М-100 обыкновенный размером 250x120x65 ГОСТ 530-80 | тыс. шт. | Ухтинский кирпичный завод | 06-13-01 1.01.020 ФТС | 3,75*1,03=3,86 | 4,29 | 1 | 0,6 | 81,0 | 0,49 | 1,94 | 4,29*3,86=16,56 | 81+0,49+1,94+16,56=99,99 | 99,99*0,02=2,00 | 99,99+2,0=101,99 |
| Раствор цементно-известковый М25 | m3 | Ухтинский бетонный завод | 06-14-01 2.011 ФТС | 2,2 | 2,91 | 2 | 0,6 | 24,0 | 0,14 | - | 2,91*2,2=6,40 | 6,4+0,14+24,0=30,54 | 30,54*0,02=0,61 | 30,54+0,61=31,15 |

Окончание табл.1

| Наименование материалов. изделий, конструкций | Единица измерения | Наименование поставщика и место отгрузки материалов | Номер прейскуранта ,вид отпускной цены | Масса единицы измерения | Транспортные расходы на 1т груза, руб | Номер КТР | Наценка сбытовых организаций, % | На единицу измерения, руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Отпускная цена | Наценка сбытовых организаций | Стоимость тары, упаковки | Транспортные расходы | Итого сметная стоимость (ФПС) | Складские расходы | Всего сметная стоимость со складскими расходами. |
| Оконные дере- вянные блоки со спаренными переплётами ОС 12-12 | m2 | Абакан- ский завод столярных изделий | 07-27-01 П.20ФТС | 0,033 | 16,32 | 3 | 14 | 20,3 | 2,84 | 0,56 | 16,32х 0,033= 0,54 | 20,3+ 2,64+ 0,56+ 0,54= 24,24 | 24,24х 0,02= 0,49 | 24,24+ 0,49= 24,73 |
| Многопустот- ные железобе- тонные панели перекрытия 5900x1600 мм с нормативной нагрузкой 960- -1050 кг/м2 | шт. | Тульский завод же- лезобе- тонных изделий | 06-08 9.1056 ФТС | 0,28х 5,9х 1,6= 2,64 | 8,54 | 4 | 0,6 | (6,5+ 1,46)х 5,9х 1,6х 1,05= 78,9 | 0,47 | (2,6+ 0,8)х 5,9х 1,6х 0,11 = 3,53 | 8,54х 2,64= 22,55 | 78,9+ 0,47+3, 53+ 22,55= 105,45 | 105,45 0,02= 2,11 | 105,45+ 2,11= 107,56 |
| Бетон М-300 | m3 | Липецкий РБЗ- при- объект- ный склад | 06-14-01 ФТС | 2,4 | 1,17 | 5 | 0,6 | 19,0 | 0,11 | - | 1,17х 2,4= 2,81 | 19,0+ 0,11 + 2,81 = 21,92 | 21,92х 0,02= 0,44 | 21,92+ 0,44= 22,36 |

материалов - 2%; для стальных конструкций - 0,75% от стоимости материалов франко-приобъектный склад строительства.

3. Составить вспомогательную таблицу. Форма №11                               1.Норма расхода материалов определяется из соответствующих граф разделов «Материальные ресурсы, не учтённые в расценках» сборников /5, 10, 14/ или из приложений к сборникам /6 - 8, 13,15/.

2.	Сметная стоимость на единицу измерения определяется согласно составленным калькуляциям стоимости материалов, изделий, конструкций.

3.	Стоимость материалов, не учтённых расценками, определяется путём умножения  нормы  расхода  на  сметную  стоимость  материалов,   изделий, конструкций.

4.	Прямые   затраты   на   единицу   измерения,   учтённые    в   ЕРЕР, определяются по соответствующей графе сборников /5-15/.

5.	Прямые затраты «всего на единицу измерения» определяются путём суммирования   затрат   дополнительно   исчисленных   по   материалам,   не учтённым в расценках (гр.6), и прямых затрат, учтённых в ЕРЕР (гр. 7).

Таблица 2

(Форма№11)

# Вспомогательная таблица

для исчисления дополнительных затрат на местные материалы, не учтённые в расценках

Составлена в ценах 1984 г.

| Обоснование расценки | Наименование материала | Единица измерения нормы расхода материала | Норма расхода материала | Сметная стоимость единицы измерения | Итого: затраты на материалы, не учтенные в ЕРЕР | Прямые затраты на единицу измерения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | учтён- ные в ЕРЕР | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 8-30 | Керамический пол- нотелый кирпич М-100 Цементно-известко- вый раствор Итого: на 1 м3 кладки на- ружных стен | тыс. шт м3 | 0,38 0,23 | 101,99 31,15 | 38,76 7,16 45,92 | 3,2 |  | 49,12 |

Окончание табл.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7-214 | Укладка пролётных плит безбалочных перекрытий массой до 5 т при высоте зданий 30 м Бетон М-300 Итого: | шт. м3 | 1 0,137 | 107,56 22,36 | 107,56 3,06 110,62 | 5,07 | 115,69 |
| 10-72 | Заполнение оконных проёмов блоками со спаренными переп- лётами площадью до 1,36 м2 Итого: на 1 м2 проёма | 1м2 | 1 | 24,73 | 24,73 24,73 | 3,1 | 27,83 |

4. Каталог единичных расценок. Форма 12

- В графы 5-8 каталога единичных расценок вносятся данные в соответствующих граф сборников ЕРЕР /5, 6, 7, 9/.

- Графа 9 каталога единичных расценок заполняется по результатам  составленной вспомогательной таблицы. Показатель этой графы приводится виде дроби, в числителе указывается сумма прямых затрат, полученных результате   привязки  расценки   к  местным  условиям,  а   в  знаменателе суммарная стоимость материальных ресурсов, полученная путём вычитания и
суммы прямых затрат (гр. 9) суммы основной заработной платы рабочих (гр. 5) и затрат на эксплуатацию машин (гр. 6).

5. Локальная смета. Форма №4

- Локальные сметы составляются на отдельные конкретные виды рабе для определения сметной стоимости строительно-монтажных работ.

- Сметная стоимость состоит из прямых затрат, накладных расходов плановых накоплений.

3.	Прямые   затраты   состоят:   из   затрат   на   материалы,   изделия конструкции, заработной платы рабочих основного производства, а также и эксплуатацию строительных машин.

- Основой для определения прямых затрат являются Единые районы единичные расценки (ЕРЕР) главы СНиП IV-5-82 /4 - 13/.

Определение объёмов работ по видам и конструктивным элемента производится по чертежам проекта и спецификациям к ним.

### Таблица 3

(Форма №12)

## Каталог единичных расценок

## Составлен в ценах 1984 г.

| Номер расценки | Шифр ЭСН-84 | Наименование строительных работ и конструкций | Единицы измерения. | Основная заработная плата рабочих | Эксплуатация машин |  | Затраты труда рабочих основного производ- ства | Прямые затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в т. ч. зарплата рабочих- механизаторов |  | всего в т. ч. материальные ресурсы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 8-301 | 5-1 | Наружные стены: простые, из керамического кирпича при высоте этажа до 4 м | 1 м3 | 2,21 | 0,81 | 0,24 | 4,05 | 49,12 46,10 |
| 7-214 | 13-2.1.8 | Укладка пролетных плит безбалочных перекрытий массой до 5 т при высоте здания 30 м. | Шт. | 1,67 | 1,60 | 0,55 | 2,84 | 115,69 112,42 |
| 10-72 | 13-1 | Заполнение оконных проемов в жилых зданиях блоками переплетами площадью до 2 м2 |  |  |  |  |  |  |

6.	Из соответствующих граф ЕРЕР выписывают единичные расценки и  вносят в нужные графы локальной сметы. Например:

-	шифр ЕРЕР и номер расценки заносят в графу 2 локальной сметы;

-	наименование и характеристика строительных работ и конструкций (графа 2 ЕРЕР) - в графу 3 локальной сметы;

- единицы измерения (графа 3) - в графу 3 локальной сметы;

- прямые затраты по территориальному району (графа 11) - в числитель графы 5 локальной сметы;

- основная заработная плата рабочих (графа 5) - в знаменатель графы 5 локальной сметы;

- эксплуатация машин, всего (графа 6) - в числитель графы 6 локальной сметы;

-	заработная  плата  рабочих,  обслуживающих  машины  (графа  7),  - в знаменатель графы 6 локальной сметы;

- затраты труда рабочих (графа 9) - в числитель графы 10 локальной
сметы;

- знаменатель графы 10 локальной сметы получают путем умножения заработной   платы   рабочих,   обслуживающих   машины,   из   графы   7   на коэффициент перехода от заработной платы к затратам труда (он принимается равным для земляных работ 1,44; для всех остальных - 1,29);

- если  расценка  в  сборнике ЕРЕР  является  открытой,  необходимо воспользоваться величиной прямых затрат, рассчитанной ранее в каталоге единичных расценок (форма №12, числитель графы 9).

7.	Общую  стоимость  работ  в  локальной   смете   определяют  путём
умножения единичных расценок на объём данных работ и  вписывают в соответствующие графы локальной сметы; например: величину из графы 4 умножают на величину из знаменателя графы 6 и заносят в знаменатель графы 9 и т.д.

8.	После заполнения разделов локальной сметы по каждой из граф 7, 8,9, 11 суммируют прямые затраты.

- Учитывают  поправку  к  заработной  плате для  заданного района
строительства объекта; например, поправка к заработной плате для работников Красноярского края равна 30%, поэтому величину заработной платы рабочих основного производства и рабочих, обслуживающих строительные машины, увеличивают на 30%, а полученную сумму заносят в графу 7 локальной сметы строки «Отклонения по заработной плате».

- Подсчитывают прямые затраты с учётом отклонений по заработной
плате.

- Начисляют на сумму прямых затрат по графе 7 накладные расходы,
составляющие     для     общестроительных     работ     20,4%,     для    монтажа металлических конструкций - 8,6%.

Таблица 4

(Форма № 4)

Локальная смета

на________________________________________________

Составлена  в ценах 1984 г.

| № п/п |  | Обоснование расценки. | Наименование работ | Единицы измерения. | Количество | Стоимость единицы измерения, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Трудозатраты, чел.-час. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего прямых затрат основная зарплата рабочих | эксплуатация машин зарплата махани- заторов | всего прямых затрат | основная зар- плата | эксплуатация машин зарплата меха- низа торов | рабочих основного производства рабочих- механизаторов |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу из-мере-ния | на весь объем |
| 1 |  | 2 | 3 | За | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 8-30 |  | Наружные стены простые из керамического кирпича при высоте этажа до 4 м | 1м3 | 10 | 49.12 2,21 | 0.81 0,24 | 491,2 | 22,1 | 8,1 2,4 | 4.05 0,31 | 40.5 3,1 |

Окончание табл.4

| 1 | 2 | 3 | 3а | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 7-214 | Укладка пролетных плит без балочных перекрытий массой до 5 т при высоте здания 30 м. | шт. | 100 | 115,69 1,67 | 1,6 0,55 | 11569 | 167 | 160 55 | 2,84 0,71 | 284 71 |
| 3 | 10-7 | Заполнение оконных проемов блоками со спаренными переплетами площадью до 2 м2 | м2 | 136 | 27,83 0,93 | 0,3 0,09 | 3784,88 | 126,48 | 40,8 12,24 | 1,6 0,12 | 217,6 15,79 |
|  |  | Итого: |  |  |  |  | 15845,08 | 315,58 | 208,9 69,64 |  | 542,1 89,89 |
|  |  | Поправка к заработной плате, 30 % |  |  |  |  | 115,56 | 94,67 | 20,89 |  |  |
|  |  | Итого прямых затрат с поправкой. |  |  |  |  | 15960,64 | 410,25 | 229,79 90,53 |  | 632,00 |
|  |  | Накладные расходы 20,4% |  |  |  |  | 3255,97 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная заработная плата АХП, 18% |  |  |  |  |  | 586,07 |  |  |  |
|  |  | Нормативная трудоемкость, 9,2% |  |  |  |  |  |  |  |  | 299,55 |
|  |  | Итого себестоимость. |  |  |  |  | 19216,61 | 996,32 | 229,79 90,53 |  | 932 |
|  |  | Плановые накопления,8% |  |  |  |  | 1537,33 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 20753,94 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная заработная плата |  |  |  |  |  | 1086,85 |  |  |  |
|  |  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  |  |  |  | 932 |

- Выделяют заработную плату АХП, составляющую 18% от суммы накладных расходов.

- Рассчитывают трудозатраты АХП, составляющие 9,2% от суммы накладных расходов.

- Определяют себестоимость строительно-монтажных работ путём суммирования прямых затрат и накладных расходов.

- Начисляют плановые накопления в размере 8% от себестоимости строительно-монтажных работ.

- Определяют сметную стоимость общестроительных работ путём суммирования затрат по себестоимости и величины плановых накоплений.

17.	Определяют нормативную трудоёмкость по локальной смете путём суммирования всех данных графы 11.

18.	Определяют   сметную   заработную   плату   путём   суммирования величины заработной платы рабочих основного производства (графа 8) и величины заработной платы рабочих, занятых обслуживанием строительных
машин (знаменатель графы 9).

#### Задачи для самостоятельного решения

1. Определить транспортные расходы и сметную стоимость керамического кирпича M100 и цементно-известкового раствора М25 для г. Ухты Республики Коми. Кирпич перевозят от кирпичного завода №1 до строительной площадки на поддонах на расстояние 48 км, раствор - от растворобетонного завода до строительной площадки на расстояние 27 км.

# Форма №14

## Калькуляция № 1

транспортных расходов на 1 т керамического кирпича Ml00

Исходные данные:

- Вид отпускной цены - ФТС	    Автомобильные перевозки:

- Наименование поставщика - УКЗ №1	а) класс груза - 1

- Удельный вес поставки - 100%	 б) тариф - общий

- Вид транспорта – автомобильный 	в) надбавка - 15%

г) поясной коэффициент- 1,35.

| № п/п | Наименование операций | Пункт отправления - пункт назначения | Рассто- яние, км | Стоимость 1 т, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | формула | всего |
| 1. | Автомобильные перевозки | Завод - стройплощадка | 48 | 1,15x3,24 | 3,73 |
| 2. | Разгрузка кирпича с автомашины |  |  | 1,14x0,49 | 0,56 |
|  | Итого: |  |  |  | 4.29 |

# Форма №14

## Калькуляция№2

## транспортных расходов на 1 т цементно-известкового раствора М25

Исходные данные:

- Вид отпускной цены -ФТС

- Наименование поставщика -УРБЗ

- Удельный вес поставки - 100%

- Вид транспорта - автомобильный

Автомобильные перевозки:

а)	класс груза - 1

б)	тариф - общий

в)	надбавки 15%

г)	поясной коэффициент- 1,35

| № п/п | Наименование операций | Пункт отправления - пункт назначения | Рассто- яние, км | Стоимость 1 т, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | формула | всего |
| 1 | Автомобильные перевозки | УРБЗ - строй площадка | 27 | 1,15x2,24 | 2,58 |
| 2 | Разгрузка раствора с автомашины |  |  | 1,14x0,29 | 0,33 |
|  | Итого: |  |  |  | 2,91 |

2. Рассчитать сметную стоимость и транспортные расходы на 1 т оконных деревянных блоков для следующих условий: блоки доставляются автотранспортом на расстояние 14 км от склада готовой продукции завода-изготовителя до станции отправления; от станции отправления они перевозятся железнодорожным транспортом на расстояние 585 км (от Абакана до Красноярска), а от станции назначения до приобъектного склада стройки  автотранспортом на расстояние 17 км.

### Форма№ 14

#### Калькуляция №3

транспортных расходов на 1 т оконных деревянных блоков

Исходные данные:

1.	Вид отпускной цены - ФТС

2.	Наименование поставщика - завод столярных изделий в Абакане

- Удельный вес поставки - 100 %

- Виды транспорта - автомобильный, железнодорожный
Железнодорожные перевозки:	Автомобильные перевозки:

а)	вид отправки - повагонный	а) класс груза - 3

б)тариф - общий	б) тариф - общий

в)	номер тарифной схемы - 33	в) надбавки    -

г)	весовая загрузка вагона - 32 т	г) поясной коэффициент -

для Красноярска -1,2

для Абакана - 1,2

| № п/п | Наименование операций | Пункт отправления - пункт назначения | Расстояние, км | Стоимость 1 т, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | формула | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Автомобильные перевозки | АЗСИ - ст. Абакан | 14 | 2,16 | 2,16 |
| 2 | Разгрузка автомашины | ст. Абакан |  | 1,14x1,66 | 1,89 |
| 3 | Подача вагона под погрузку | ст. Абакан |  |  | 0,40 |
| 4 | Погрузка в вагон | ст. Абакан |  | 1,14x1,14 | 1,30 |
| 5 | Железнодорожные перевозки | ст. Абакан - ст. Красноярск | 585 | 2,19 | 2,19 |
| 6 | Подача вагона под выгрузку | ст. Красноярск |  |  | 0,50 |
| 7 | Выгрузка из вагона | ст. Красноярск |  | 1,14x1,46 | 1,66 |
| 8 | Погрузка в автомашину | ст. Красноярск |  | 1,14x1,65 | 1,88 |
| 9 | Автомобильные перевозки | ст. Красноярск-приобъектный склад | 17 | 2,45 | 2,45 |
| 10 | Разгрузка автомашины |  |  | 1,14x1,66 | 1,89 |
|  | Итого: |  |  |  | 16,32 |

3. Рассчитать транспортные расходы и сметную стоимость пустотелых сборных железобетонных панелей перекрытия размером 5,9x1,6x0,11 м из бетона М300 с расчётной нагрузкой 960-1050 кг/м2. Панели изготавливаются на Тульском заводе железобетонных изделий, перевозятся от склада завода до станции отправления Тула автотранспортом на расстояние 4 км, далее железнодорожным транспортом до станции назначения Липецк на расстояние 340 км; от станции назначения до приобъектного склада стройки -автомобильным транспортом на расстояние 32 км. Бетон от растворобетонного завода в г. Липецке перевозится автомобилями-самосвалами на расстояние 10 км.

Форма№14 Калькуляция №4

транспортных расходов на 1 т сборных многопустотных панелей перекрытия 5,9x1,6x0,11 м массой до 5 т

Исходные данные:

- Вид отпускной цены- ФТС

- Наименование поставщика -Тульский ЗЖИ

- Удельный вес поставки - 100%

- Вид транспорта -  автомобильный; железнодорожный
Автомобильные перевозки:	Железнодорожные перевозки:

а)	класс груза - 1	а) вид отправки - повагонный

б)тариф - общий	б) тариф - общий

в)	надбавки - 25%	в) номер тарифной схемы - 53

г)	поясной коэффициент - 1,0	г) весовая норма загрузки - 40 т.

| № п/п | Наименование операций | Пункт отправления - пункт назначения | Расстояние, км | Стоимость 1 т, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | формула | всего |
| 1 | Автомобильные перевозки | склад ЗЖИ -ст. Тула | 4 | 1,25x0,5 | 0,63 |
| 2 | Разгрузка автомашины | ст.Тула |  |  | 0,75 |
| 3 | Подача вагона под погрузку | ст.Тула |  |  | 0,40 |
| 4 | Погрузка в вагон | ст.Тула |  |  | 0,73 |
| 5 | Железнодорожные перевозки | ст.Тула -ст. Липецк | 340 |  | 1,70 |
| 6 | Подача вагона под выгрузку | ст. Липецк |  |  | 0,50 |
| 7 | Выгрузка из вагона | ст. Липецк |  |  | 0,70 |
| 8 | Погрузка в автомашину | ст. Липецк |  |  | 0,80 |
| 9 | Автомобильные перевозки | ст. Липецк -приобъектный склад | 32 | 1,86x1,25 | 2,33 |
| 10 | Разгрузка автомашины |  |  |  | 0,75 |
|  | Итого: |  |  |  | 8,54 |

Форма №14

Калькуляция №5

транспортных расходов на 1 т бетона М300

Исходные данные:

- Вид отпускной цены - ФТС

- Наименование поставщика - Липецкий РБЗ

- Удельный вес поставки - 100%

- Вид транспорта - автомобильный
Автомобильные перевозки:

а)класс груза -	1

б)тариф -	общий
 в) надбавки -

г) поясной коэффициент - 1,0

| № п/п | Наименование операций | Пункт отправ ления - пункт назначения | Рассто яние, км | Стоимость 1 т, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | формула | всего |
| 1 | Автомобильные перевозки | РБЗ - строй площадка | 10 |  | 0,88 |
| 2 | Разгрузка автомашины |  |  |  | 0,29 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,17 |

- Произвести привязку расценки № 8-30 для стройки, расположенной в Ухтинском районе Республики Коми (2-й территориальный район).

- Произвести привязку расценки № 7-214 для стройки, расположенной в Липецкой области (1-й территориальный район).

##### БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

# К теме "Экономическая эффективность реальных инвестиций"

- Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы. - М: Финансы и статистика, 1997. - 278 с.

- Богачев В.Н. Прибыль ?!..(О рыночной экономике  и  эффективности капитала). - М.: Финансы и статистика, 1993. - 278 с.

- Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник. - М: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995.-480 с.

- Горфинкель    В.М.    Научно-технический    прогресс    и    себестоимость продукции машиностроения. - М.: машиностроение, 1988. - 184 с.

- Идрисов А.Б. и др. Стратегическое планирование и анализ эффективности инвестиций. - М.: Филинъ , 1996. - 272 с.

- Инновационный   менеджмент:   Справ.пособие   /Под   ред.   П.Н.Завлина, А.К.Казанцева, Л.Э.Миндели. - М., ЦИСН, 1998.

- Исследование операций в экономике /Под ред. проф. Н.Ш.Кремера. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997.

- Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. - М.: Финансы и статистика, 1995.

- Комплексная   оценка   эффективности   мероприятий,   направленных   на ускорение научно-технического прогресса. Методические рекомендации. - М.: Информэлектро, 1988.

- Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для финансирования. - М.: Информэлектро, 1994.

11.Стоянова Е.С.  Финансовый  менеджмент.  Российская  практика.  - М.: Перспектива, 1994.

12.Хелферт Э. Техника финансового анализа. - М.: ЮНИТИ, 1996. - 663 с. 13.Холт Р.Н., Бернес С.Б. Планирование инвестиций. - М.: Дело ЛТД, 1994. - 120 с.

###### К теме "Локальная смета"

14.СНиП IV-4-82. Приложение. Сборник средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции. Ч.1. Строительные материалы/Госстрой СССР. - М.: Стройиздат, 1982. - 184 с.

15.СНиП IV-4-82. Приложение. Сборник средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции. Ч.2. Строительные конструкции и детали/Госстрой СССР. - М.: Энергоатомиздат, 1984. - 192 с.

16.СНиП IV-4-82. Приложение. Сборник средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции. Ч.IV. Местные материалы/Госстрой CCСP. - М.: Стройиздат, 1982. - 167 с.

17.СНиП  IV-5-82.   Приложение.   Сборники   единых   районных   единичных расценок   на   строительные   конструкции   и   работы.   Сб.   1.   Земляные работы/Госстрой СССР. - М.: Недра, 1982. - 111 с.

18.СНиП  IV-5-82.   Приложение.   Сборники   единых        районных   единичных расценок на строительные конструкции и работы. Сб. 5. Свайные работы. Закрепление фунтов. Опускные колодцы/Госстрой СССР. -М.: Стройиздат, 1983.-48 с.

19.СНиП  IV-5-82.   Приложение.   Сборники   единых  районных   единичных расценок на строительные конструкции и работы. Сб. 6. Бетонные  и железобетонные    конструкции    монолитные/Госстрой    СССР.    -    М.: Стройиздат, 1982. - 32 с.

2О.СНиП   IV-5-82.   Приложение.   Сборники   единых  районных   единичных расценок  на строительные конструкции и работы. Сб.  7.  Бетонные  и железобетонные конструкции сборные/Госстрой СССР. - М.: Стройиздат, 1983.-64 с.

21.СНиП   IV-5-82.   Приложение.   Сборники   единых   районных   единичных расценок на строительные конструкции и работы. Сб. 8. Конструкции из кирпича и блоков/Госстрой СССР. -М.: Стройиздат, 1983.- 24 с.

22.СНиП   IV-5-82.   Приложение.   Сборники   единых   районных   единичных расценок на строительные конструкции и работы. Сб. 9. Металлические конструкции/Госстрой СССР. - М.: Стройиздат, 1984. - 16 с.

23.СНиП   IV-5-82.   Приложение.   Сборники   единых  районных   единичных расценок на строительные конструкции и работы. Сб.   10. Деревянные конструкции/Госстрой СССР. - М: Стройиздат, 1983. - 32 с. 24.СНиП   IV-5-82.   Приложение.   Сборники   единых

районных   единичных расценок на строительные   конструкции и работы. Сб. 11. Полы/Госстрой СССР. - М.: Стройиздат, 1984. - 32 с.

25.СНиП   IV-5-82.   Приложение.   Сборники   единых   районных   единичных расценок на строительные конструкции и работы. Сб. 12. Кровли/Госстрой СССР. - М: Стройиздат, 1983. - 32 с.

26.СНиП   IV-5-82.   Приложение.   Сборники   единых   районных   единичных расценок на строительные конструкции и работы. Сб.   15. Отделочные работы/Госстрой СССР. - М: Стройиздат, 1983. - 40 с.

27.СНиП   IV-5-82.   Приложение.   Сборники   единых

районных   единичных расценок на строительные конструкции и работы. Сб. 27. Автомобильные дороги/Госстрой СССР. - М: Стройиздат, 1983. -32 с.

28.СНиП   IV-5-82.   Приложение.   Сборники   единых   районных   единичных расценок   на  строительные   конструкции   и   работы.   Сб.   30.   Мосты   и трубы/Госстрой СССР. - М.: Стройиздат, 1983.- 24 с.

# ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ    4

Тесты	6

Методика решения задач	7

Типовые задачи	10

Задачи для самостоятельного решения	15

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА	23

Тесты	25

Основные определения	26

Методика решения задач	28

Задачи для самостоятельного решения	39

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК	44