Приложение 1

Калькуляция стоимости материалов

| Материал | Ед. изм. | Место отгрузки | Вид цены | Вес брутто, т | ТЗР 1 т, руб. | № КТР | ССН % | Отпускная цена, руб. | ССН, руб. | Стоимость тары, руб. | ТЗР руб. 5·6 | Цена, руб. 9+10+ +11+12 | Складские расходы, руб. 0,02·13 | Сметная цена, руб. 13+14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ПГС | 1м3 | Карьер | ФТС | 1,75 | 40,88 | 1 | – | 111,64 | – | – | 71,54 | 183,18 | 3,66 | 186,84 |
| Песок | 1м3 | Карьер | ФТС | 1,8 | 167,87 | 2 | – | 126,14 | – | – | 302,17 | 428,31 | 8,57 | 436,88 |
| Щебень | 1м3 | Карьер | ФТС | 1,7 | 341,68 | 3 |  | 57,39 |  |  | 580,86 | 638,25 | 12,76 | 651,01 |
| Оголовки | 1м3 | ЗЖБИ | ФТС | 2,2 | 68,83 | 5 | 10 | 1440,63 | 114,06 | 18,52 | 151,43 | 1724,64 | 34,49 | 1759,13 |
| Звенья | 1м3 | ЗЖБИ | ФТС | 2,5 | 86,03 | 4 | 10 | 1440,63 | 114,06 | 18,52 | 215,08 | 1788,29 | 35,77 | 1824,06 |

Приложение 2

Локальная смета № 3

на устройство дорожной одежды участка автомобильной дороги протяжённостью 3 км

III т.к. в I зоне Красноярского края

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 7564,55 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативная трудоёмкость, тыс. чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 8,24 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная заработная плата, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 142,81 |  |  |
| Составлена в ценах 2001 г. (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Шифр и номер позиции норматива |  | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество |  | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Трудоёмкость, чел.-ч |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | прямых затрат | эксплуатации машин |  | прямых затрат |  | оплаты труда | эксплуатации машин | на единицу |  | всего |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | оплаты труда | в т. ч. оплаты труда |  |  |  |  | в т. ч. оплаты труда | строителей |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 3а | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 |
| 1. |  | ТЕР 27-04-003-01, Т.Ч, п. 1.8; К=18/12=1,5 |  | Устройство однослойного основания толщиной 18 см из ПГС | 1000 м2 | 36 |  | 4036,2 | 3569,75 |  | 217955 |  | 24014 | 192767 | 46,18· |  |  | 2494 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 444,71 | 361,95 |  |  |  |  | 19545 | 361,95· ·0,068 |  |  | 1329 |
| 2. |  | ТМЦ, Ч.IV (408-9181) |  | Стоимость не учтённой расценкой ПГС: 152·36·1,5 | 1 м3 | 8208 |  | 186,84 |  |  | 1533583 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | 27-04-001-01 |  | Устройство подстилающего слоя основания толщиной 20 см из песка | 100 м3 | 72 |  | 2886,84 | 2731,71 |  | 207852 |  | 10424 | 196683 | 15,72 |  |  | 1132 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 144,78 | 195,51 |  |  |  |  | 14077 | 195,51· ·0,068 |  |  | 957 |
| 4. |  | ТМЦ, Ч.IV (408-9040) |  | Стоимость не учтённого ЕР песка: 110·72 | 1 м3 | 7920 |  | 436,88 |  |  | 3460090 |  |  |  |  |  |  |  |
| Окончание прил.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 3а | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  |  | 11 |
| 5. |  | 27-06-019-01 | Устройство однослойного покрытия толщиной 18 см из холодной асфальтобетонной смеси типа БХ (7·3000/1000) |  | 1000 м2 | 21 |  | 32902,6 | 1252,5 | 690955 |  | 10402 |  | 26303 | 50,96 |  |  | 1070 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 495,33 | 94,78 |  |  |  |  | 1990 | 94,78· ·0,068 |  |  | 135 |
| 6. |  | 27-06019-04; К= =(8–3)/0,5= =10 | На каждые 0,5 см изменения толщины слоя добавлять к ЕР 27-06-019-01 |  | 1000 м2 | 21 |  | 5183,66· | 1,27 | 1088569 |  | 2776 |  | 267 | 1,36 |  |  | 286 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13,22 | 0,00 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 7. | Итого прямых затрат |  |  |  |  |  |  |  |  | 7199004 |  | 47617 |  | 416019 |  |  |  | 4981 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35612 |  |  |  | 2422 |
| 8. | Поправка к заработной плате |  |  |  |  |  |  |  |  | 49937 |  | 28570 |  | 21367 |  |  |  |  |
| 9. | Итого прямых затрат с поправкой к заработной плате |  |  |  |  |  |  |  |  | 7248941 |  | 76187 |  | 437386 |  |  |  | 4981 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56980 |  |  |  | 2422 |
| 10. | Накладные расходы, 142 % от ЗП строителей и машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  | 189096 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Сметная заработная плата рабочих, выполняющих работы, учитываемые накладными расходами: 5,1 % от накладных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9644 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Нормативная трудоёмкость рабочих, выполняющих работы, учитываемые накладными расходами: 0,0044 от накладных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 832 |
| 13. | Себестоимость СМР (сумма ПЗ с поправкой к ЗП и НР) |  |  |  |  |  |  |  |  | 7438037 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Сметная прибыль, 95 % от ЗП строителей и машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  | 126508 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Сметная стоимость – сумма себестоимости и прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  | 7564545 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Нормативная трудоёмкость по смете – сумма трудоёмкости строителей, машинистов и трудоёмкости работ, учитываемых НР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8235 |
| 17. | Зарплата по смете – сумма зарплаты строителей, машинистов и рабочих, выполняющих работы, учитываемые накладными расходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142810 |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3

Локальная смета № 2

на устройство земляного полотна участка автомобильной дороги III т.к. в I зоне Красноярского края

|  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  | 1963,41 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативная трудоёмкость, тыс. чел.-ч |  |  |  |  | 11,49 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная заработная плата, тыс. руб. |  |  |  |  | 225,57 |  |  |
| Составлена в ценах 2001 г. (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объём | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Трудоёмкость, чел.-ч |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прямых затрат |  | эксплуатации машин |  | прямых затрат | оплаты труда | эксплуатации машин | единицы |  | всего |  |
|  |  |  |  |  | оплаты труда |  | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда | строителей |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 3а | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 |
| 1 | ТЕР 01-01-031-01 | Разработка грунта I группы бульдозером мощностью 130 л. с. с перемещением в насыпь на расстояние до 10 м | 1000 м3 | 12,5 | 1409,31 |  | 1409,31 |  | 17616 | 0 | 17616 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 0,00 |  | 153,52 |  |  |  | 1919 | 153,52· ·0,076 |  |  | 146 |
| 2 | 01-01-031-09, К=7 | При перемещении грунта на последующие 10 м добавлять к ЕР 01-01-031-01 К=(80–10)/10=7 | 1000 м3 | 12,5 | 1185,1 |  | 1185,1 |  | 103696 | 0 | 103696 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 0,00 |  | 129,1 |  |  |  | 11296 | 129,1· ·0,076 |  |  | 859 |
| 3 | 01-01-023-04 | Разработка грунта II группы прицепным скрепером ёмкостью ковша 4,5 м3 с перемещением на первые 100 м | 1000 м3 | 30 | 4731,08 |  | 4668,36 |  | 141932 | 1882 | 140051 | 7 |  |  | 210 |
|  |  |  |  |  | 62,72 |  | 533,63 |  |  |  | 16009 | 533,63· ·0,076 |  |  | 1217 |
| 4 | 01-01-023-16, К=40 | При перемещении грунта на последующие 10 м добавлять к ЕР 01-01-023-04 К=(500–100)/10=40 | 1000 м3 | 30 | 241,48 |  | 237,99 |  | 289776 | 4188 | 285588 | 0,39 |  |  | 468 |
|  |  |  |  |  | 3,49 |  | 26,64 |  |  |  | 31968 | 26,64· 0,076 |  |  | 2430 |
| Окончание прил. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 3а | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 |
| 5 | 01-01-024-01 | Разработка грунта I группы самоходным скрепером ёмкостью ковша 8 м3 с перемещением на 300 м | 1000 м3 | 40 | 11056,24 |  | 10988,4 |  | 442250 | 2713 | 439536 | 7,57 |  |  | 303 |
|  |  |  |  |  | 67,83 |  | 813,11 |  |  |  | 32524 | 813,11· ·0,076 |  |  | 2472 |
| 6 | 01-01-024-05, К=10 | При перемещении грунта на последующие 100 м по дорогам с переходным покрытием добавлять | 1000 м3 | 40 | 891,61 |  | 884,26 |  | 356644 | 2940 | 353704 | 0,82 |  |  | 328 |
|  |  |  |  |  | 7,35 |  | 64,76 |  |  |  | 25904 | 64,76· 0,076 |  |  | 1969 |
| 7 | 01-01-013-01 | Разработка грунта I группы экскаватором с ковшом ёмкостью 1 м3 с погрузкой в автосамосвалы | 1000 м3 | 7,5 | 4059,95 |  | 3997,97 |  | 30450 | 430 | 29985 | 6,4 |  |  | 48 |
|  |  |  |  |  | 57,34 |  | 490,76 |  |  |  | 3683 | 490,76· ·0,076 |  |  | 280 |
| 8 | ТСЦ 81-01-2001, табл. 8 | Перевозка грунта автосамосвалами, работающими вне карьера, на расстояние 5 км. Объёмный вес грунта 1,8 т/м3 | 1 т | 13500 | 16,15 |  |  |  | 218025 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Итого прямых затрат |  |  |  |  |  |  |  | 1600389 | 12153 | 1370176 |  |  |  | 1357 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123303 |  |  |  | 9373 |
| 10 | Поправка к заработной плате |  |  |  |  |  |  |  | 81274 | 7292 | 73982 |  |  |  |  |
| 11 | Итого прямых затрат с поправкой к заработной плате |  |  |  |  |  |  |  | 1681663 | 19445 | 1444158 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 197285 |  |  |  |  |
| 12 | Накладные расходы, 80 % от зарплаты строителей и машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 173384 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Сметная заработная плата рабочих, выполняющих работы, учитываемые накладными расходами, 5,1 % от накладных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  | 8843 |  |  |  |  |  |
| 14 | Нормативная трудоёмкость рабочих, выполняющих работы, учитываемые накладными расходами, 0,0044 от накладных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 763 |
| 15 | Себестоимость СМР (сумма прямых затрат с поправкой к ЗП и НР) |  |  |  |  |  |  |  | 1855047 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Сметная прибыль, 50 % от зарплаты строителей и машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 108365 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Сметная стоимость – сумма себестоимости и прибыли |  |  |  |  |  |  |  | 1963412 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Нормативная трудоёмкость по смете: 1357+9373+763=11493 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11493 |
| 20 | Зарплата по смете: 19445+197285+8843= |  |  |  |  |  |  |  |  | 225573 |  |  |  |  |  |

Приложение 4

Локальная смета № 4

на устройство водопропускной железобетонной круглой одноочковой трубы диаметром 1,5 м

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  |  | 139,2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативная трудоёмкость, тыс. чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,42 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная заработная плата, тыс. руб. |  |  |  |  |  | 7,29 |  |  |
| Составлена в ценах 2001 г. (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Трудоёмкость, чел.-ч |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | прямых затрат |  | эксплуатации машин |  | прямых затрат | оплаты труда | эксплуатации машин |  | единицы |  | всего |  |
|  |  |  |  |  |  | оплаты труда |  | в т. ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | строителей |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 3а | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |  | 11 |
| 1. |  | ТЕР 30-01-001-01 | Устройство подушек из щебня под трубу | 100 м3 | 0,2 | 20891,29 |  | 904,82 |  | 4178 | 433 | 181 |  | 230,84 |  |  | 46 |
|  |  |  |  |  |  | 2165,28 |  | 89,22 |  |  |  | 18 |  | 89,22· ·0,068 |  |  | 1 |
| 2. |  | 30-07-002-08 | Укладка звеньев труб | 1 м3 | 36 | 432,19 |  | 248,41 |  | 15559 | 2298 | 8943 |  | 6,12 |  |  | 220 |
|  |  |  |  |  |  | 63,83 |  | 21,86 |  |  |  | 787 |  | 21,86· ·0,068 |  |  | 54 |
| 3. |  | ТМЦ, Ч.IV (440-9006) | Стоимость не учтённых расценкой звеньев труб | 1 м3 | 36 | 1824,06 |  |  |  | 65666 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 30-07-014-03 | Укладка оголовков труб | 1 м3 | 18 | 357,42 |  | 114,23 |  | 6434 | 586 | 2056 |  | 3,12 |  |  | 56 |
|  |  |  |  |  |  | 32,54 |  | 10,11 |  |  |  | 182 |  | 10,11· ·0,068 |  |  | 12 |
| 5. |  | ТМЦ, Ч.IV (440-9006) | Стоимость не учтённых расценкой оголовков труб | 1 м3 | 18 | 1759,13 |  |  |  | 31664 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Окончание прил. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  |  | 11 |
| 6. | Итого прямых затрат |  |  |  |  |  |  |  |  | 123501 | 3325 |  | 11180 |  |  |  | 323 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 987 |  |  |  | 67 |
| 7. | Поправка к заработной плате |  |  |  |  |  |  |  |  | 2587 | 1995 |  | 592 |  |  |  |  |
| 8. | Итого прямых затрат с поправкой к заработной плате |  |  |  |  |  |  |  |  | 126088 | 5319 |  | 11772 |  |  |  | 323 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1579 |  |  |  | 67 |
| 9. | Накладные расходы, 110 % от суммы ЗП строителей и машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  | 7588 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Сметная заработная плата рабочих, выполняющих работы, учитываемые накладными расходами: 5,1 % от накладных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 387 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Нормативная трудоёмкость рабочих, выполняющих работы, учитываемые накладными расходами: 0,0044 от накладных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |
| 12. | Себестоимость СМР (сумма ПЗ с поправкой к ЗП и НР) |  |  |  |  |  |  |  |  | 133676 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Сметная прибыль от суммы ЗП строителей и машинистов, 80 % |  |  |  |  |  |  |  |  | 5519 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Сметная стоимость – сумма себестоимости и прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  | 139195 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Нормативная трудоёмкость по смете – сумма трудоёмкости строителей, машинистов и трудоёмкости работ, учитываемых накладными расходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 423 |
| 16. | Зарплата по смете – сумма зарплаты строителей, машинистов и оплаты труда рабочих, выполняющих работы, учитываемые накладными расходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7285 |  |  |  |  |  |  |

Приложение 5

Объектная смета

стоимости строительства участка автомобильной дороги III т.к. в I зоне Красноярского края

| Сметная стоимость, тыс. руб. | 10640,83 |
| --- | --- |
| Нормативная трудоёмкость, тыс. чел.-ч | 54,09 |
| Сметная заработная плата, тыс. руб. | 628,30 |

Составлена в ценах 2001 г. (руб.)

| № п/п | Номер главы, расчёта, документа | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  | Трудоёмкость, тыс. чел.-ч | Сметная ЗП, тыс. руб. | Единичная стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования | прочих работ | общая |  |  |  |
| 1. | Глава 2 | Земляное полотно | 1963,41 |  |  |  | 1963,41 | 11,49 | 225,57 |  |
| 2. | Глава 3 | Дорожная одежда | 7564,55 |  |  |  | 7564,55 | 8,24 | 142,81 |  |
| 3. | Глава 4 | Искусственные сооружения | 139,2 |  |  |  | 139,2 | 0,42 | 7,29 |  |
| 4. |  | Итого по гл.1-8 | 9667,16 |  |  |  | 9667,16 | 20,15 | 375,67 |  |
| 5. | Глава 9 | Временные здания и сооружения, 4,1% | 396,35 |  |  |  | 396,35 |  |  |  |
| 6. |  | Нормативная трудоёмкость, 0,016 |  |  |  |  |  | 6,34 |  |  |
| 7. |  | Сметная зарплата, 19 % |  |  |  |  |  |  | 75,31 |  |
| 8. |  | Итого по гл.1-9 | 10063,51 |  |  |  | 10063,51 | 26,49 | 450,98 |  |
| 9. | Глава 10 | Прочие работы и затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Расчёт 1 | Затраты на зимнее удорожание | 420,07 |  |  |  | 420,07 |  |  |  |
| 11. |  | Нормативная трудоёмкость, 0,04 |  |  |  |  |  | 16,8 |  |  |
| 12. |  | Сметная зарплата, 40 % |  |  |  |  |  |  | 168,03 |  |
| 13. |  | Итого по гл.1-10 | 10483,58 |  |  |  | 10483,58 | 53,29 | 619,01 |  |
| 14. | МДС81-35.2004 | Непредвиденные затраты и работы, 1,5% | 157,25 |  |  |  | 157,25 | 0,8 | 9,29 |  |
| 15. |  | Всего: сметная стоимость | 10640,83 |  |  |  | 10640,83 | 54,09 | 628,30 |  |

Приложение 6

Сводный сметный расчёт

стоимости строительства участка автомобильной дороги III т.к. в I зоне Красноярского края

| Сводный сметный расчёт стоимости строительства, тыс. руб. |  |  |  | 72819,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В том числе возвратных сумм, тыс. руб. |  |  |  | 125,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «___» ______________201__ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен в ценах I квартала 2012 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Сметы, расчёты | Наименование глав, работ, затрат |  |  | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | строительных работ |  |  |  | монтажных работ |  | оборудования, инвентаря |  |  |  | прочих работ |  | общая |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  | 6 |  |  |  | 7 |  | 8 |
| 1. |  | Глава 1. Подготовка территории строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Расчёт | 1. Оформление земельного участка под строительство (полосы отвода) и разбивочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Расчёт | 1.1. Затраты на отвод земельного участка, выдачу задания и выделение красных линий застройки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Расчёт | 1.2. Затраты на разбивку осей сооружения, перенос их в натуру и закрепление пунктами и знаками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Расчёт | 1.3. Плата за землю при изъятии (выкупе) земельного участка для строительства, а также выплата земельного налога (аренды) в период строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Расчёт | 1.4. Затраты, связанные с получением заказчиком и проектной фирмой исходных данных, технических условий на проектирование, проведением согласований по проектным решениям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Расчёт | 1.5. Плата за аренду земельного участка, предоставляемого на период проектирования и строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Смета | 1.6. Освобождение территории стройки от строений, насаждений, промышленных отвалов, переселение жильцов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Продолжение прил. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 | 8 |  |
| 9. | Смета | 1.7. Рубка леса и кустарника, корчёвка пней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Смета | 1.8. Переустройство линий связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Смета | 1.9. Переустройство линий электропередачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Смета | 1.10. Защита кабеля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Смета | 1.11.Рекультивация полосы отвода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Смета | 2. Освоение территории строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Смета | 2.1. Затраты, связанные с компенсацией земель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Смета | Итого по гл. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. |  | Глава 2. Земляное полотно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Смета | Земляное полотно из обыкновенных грунтов |  |  |  |  |  | 1963,41 |  |  |  |  |  |  |  | 1963,41 |  |
| 19. | Смета | Земляное полотно из дренирующих грунтов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Смета | Земляное полотно из скальных грунтов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Смета | Земляное полотно из вечномёрзлых грунтов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Смета | Буровзрывные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Смета | Укрепительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. |  | Итого по гл. 2 |  |  |  |  |  | 1963,41 |  |  |  |  |  |  |  | 1963,41 |  |
| 25. |  | Глава 3. Дорожная одежда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Смета | Устройство однослойного покрытия из холодной асфальтобетонной смеси типа БХ толщиной 8 см |  |  |  |  |  | 7564,55 |  |  |  |  |  |  |  | 7564,55 |  |
| 27. |  | Итого по гл. 3 |  |  |  |  |  | 7564,55 |  |  |  |  |  |  |  | 7564,55 |  |
| 28. |  | Глава 4. Искусственные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Смета | Устройство железобетонной круглой трубы диаметром 1,5 м |  |  |  |  |  | 139,2 |  |  |  |  |  |  |  | 139,2 |  |
| 30. | Смета | Устройство железобетонной прямоугольной трубы диаметром 2 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Смета | Устройство трубы диаметром 1,5 м из гофрированного металла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Смета | Устройство железобетонной круглой трубы диаметром 2 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Смета | Устройство железобетонной круглой трубы диаметром 2,5 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. |  | Итого по гл. 4 |  |  |  |  |  | 139,2 |  |  |  |  |  |  |  | 139,2 |  |
| Продолжение прил. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 | 8 |  |
| 35. |  |  | Глава 5. Пересечения и примыкания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Смета |  | Пересечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Смета |  | Примыкание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Смета |  | Путепровод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Смета |  | Транспортная развязка в двух уровнях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. |  |  | Итого по гл. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. |  |  | Глава 6. Дорожные обустройства и обстановка дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Смета |  | Разметка проезжей части дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Смета |  | Дорожные знаки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | Смета |  | Устройство ограждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | Смета |  | Устройство снегозащитных щитов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. |  |  | Итого по гл. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. |  |  | Глава 7. Дорожная и автотранспортная служба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | Смета |  | Автобусная остановка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | Смета |  | Автопавильон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. | Смета |  | Автозаправочная станция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. | Смета |  | Площадка для отдыха для водителей и пассажиров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. |  |  | Итого по гл. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. |  |  | Глава 8. Подъезды к дороге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. | Смета |  | Подъезд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. | Смета |  | Подъезд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. |  |  | Итого по гл. 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. |  |  | Итого по гл.1- 8 |  |  |  |  | 9667,16 |  |  |  |  |  |  |  | 9667,16 |  |
| 58. |  |  | Глава 9. Временные здания и сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59. | 81-05-01-01 |  | Временные здания и сооружения, 4,1 % от суммы данных гл. 1-8 |  |  |  |  | 396,35 |  |  |  |  |  |  |  | 396,35 |  |
| 60. |  |  | Итого по гл. 9 |  |  |  |  | 396,35 |  |  |  |  |  |  |  | 396,35 |  |
| 61. |  |  | Итого по гл. 1-9 |  |  |  |  | 10063,51 |  |  |  |  |  |  |  | 10063,51 |  |
| Окончание прил. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| 62. |  |  | Глава 10. Прочие работы и затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63. | Расчёт |  | Дополнительные затраты на зимнее удорожание СМР |  |  |  | 420,07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 420,07 |  |
| 64. | МДС 81-35 |  | Средства на организацию подрядных торгов, 0,1% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,06 |  | 10,06 |  |
| 65. | МДС 81-35 |  | Затраты на борьбу с энцефалитным клещом, 0,3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,19 |  | 30,19 |  |
| 66. | МДС 81-35 |  | Средства на добровольное страхование, 1% (но не более 3 %) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,64 |  | 100,64 |  |
| 67. | Расчёт |  | Затраты на перевозку автотранспортом работников, 0,85 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85,54 |  | 85,54 |  |
| 68. | Расчёт |  | Затраты на выплату вознаграждения за выслугу лет, 1% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,64 |  | 100,64 |  |
| 69. | Расчёт |  | Затраты, связанные с передвижным характером работ, 3,7 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 372,35 |  | 372,35 |  |
| 70. | Расчёт |  | Затраты за непрерывный стаж работы, 0,4 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,25 |  | 40,25 |  |
| 71. | Расчёт |  | Затраты на командировки работников, 0,089% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,0 |  | 9,0 |  |
| 72. | Расчёт |  | Дополнительные затраты на снегоборьбу, 0,4 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,29 |  | 40,29 |  |
| 73. | Расчёт |  | Затраты на ведение работ вахтовым методом,1 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,64 |  | 100,64 |  |
| 74. | Расчёт |  | Итого по гл. 10 |  |  |  | 420,94 |  |  |  |  |  |  | 889,6 |  | 889,6 |  |
| 75. |  |  | Итого по гл. 1-10 |  |  |  | 10484,45 |  |  |  |  |  |  | 889,6 |  | 11374,05 |  |
| 76. |  |  | Глава 11. Содержание дирекции строящегося объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77. | Расчёт |  | Затраты на содержание службы заказчика (1,1% от суммы данных гл.1-10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125,12 |  | 125,12 |  |
| 78. | Расчёт |  | Авторский надзор (0,2 % от суммы данных гл.1-10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,75 |  | 22,75 |  |
| 79. |  |  | Итого по гл. 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 147,87 |  | 147,87 |  |
| 80. |  |  | Глава 12. Проектные и изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81. | Смета |  | Проектные и изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82. | Расчёт |  | Проведение экспертизы проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83. |  |  | Итого по гл. 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 |  |  | Всего по сводному сметному расчету (гл.1-12) |  |  |  | 10484,45 |  |  |  |  |  |  | 1037,47 |  | 11521,92 |  |
| 85. | 81-35.2004 |  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты, 3% |  |  |  | 314,53 |  |  |  |  |  |  | 31,12 |  | 345,65 |  |
| 86. |  |  | Всего по сводному сметному расчёту |  |  |  | 10798,98 |  |  |  |  |  |  | 1068,59 |  | 11867,57 |  |
| 87. |  |  | Всего по ССР в текущих ценах (5,2 – индекс I кв. 2012) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61711,36 |  |
| 88. | №117 |  | Всего по ССР с учётом НДС, 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72819,41 |  |